|  | 郭里镇凤凰山村卫生室工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  |  | 657721.56元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  | 陆拾伍万柒仟柒佰贰拾壹元伍角陆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 |  | 规费 | 税金 |
| 1 | 郭里镇凤凰山村卫生室工程 |  | 657721.56 |  |  |  |  | 43567.97 | 54307.29 |
| 合计 |  |  | 657721.56 |  |  |  |  | 43567.97 | 54307.29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 | 措施项目 |  | 规费 |  | 税金 | 暂估价 | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 635706.36 |  | 463235.72 | 77972.25 |  | 42008.87 |  | 52489.52 |  |  |
|  | 郭里镇凤凰山村卫生室工 程--建筑 | 451457.5 |  | 313217.24 | 70799.44 |  | 30164.51 |  | 37276.31 |  |  |
|  | 郭里镇凤凰山村卫生室工 程--装修 | 184248.86 |  | 150018.48 | 7172.81 |  | 11844.36 |  | 15213.21 |  |  |
| 2 | 安装工程 | 22015.2 |  | 17969.68 | 668.65 |  | 1559.1 |  | 1817.77 |  |  |
|  | 郭里镇凤凰山村卫生室工 程--安装 | 22015.2 |  | 17969.68 | 668.65 |  | 1559.1 |  | 1817.77 |  |  |
| 合计 |  | 657721.56 |  | 481205.4 | 78640.9 |  | 43567.97 |  | 54307.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 481205.4 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 12425.23 |  |  |
| 1.2 | D、砌筑工程 |  | 35171.74 |  |  |
| 1.3 | E、混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 203173.29 |  |  |
| 1.4 | H、门窗工程 |  | 42499.8 |  |  |
| 1.5 | J、屋面及防水工程 |  | 19947.18 |  |  |
| 1.6 | L、楼地面装饰工程 |  | 57628.36 |  |  |
| 1.7 | M、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 49867.59 |  |  |
| 1.8 | P、油漆、涂料、裱糊工程 |  | 40746.53 |  |  |
| 1.9 | Q、其他装饰工程 |  | 1776 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.10 | D、电气设备安装工程 |  | 11244.63 |  |  |
| 1.11 | E、建筑智能化工程 |  | 2068.07 |  |  |
| 1.12 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 4656.98 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 78640.9 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 63783.33 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 14857.57 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 43567.97 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 54307.29 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 657721.56 |  |  |
| 日期：2023-05-14 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 313217.24 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 12425.23 |  |  |
| 1.2 | D、砌筑工程 |  | 35171.74 |  |  |
| 1.3 | E、混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 203173.29 |  |  |
| 1.4 | H、门窗工程 |  | 42499.80 |  |  |
| 1.5 | J、屋面及防水工程 |  | 19947.18 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 70799.44 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 63783.33 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 7016.11 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 30164.51 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 37276.31 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 451457.50 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 |  | m2 | 203.2 |  | 1.35 | 274.32 |  |
| 2 | 01B001 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 1464.98 |  | 3.96 | 5801.32 |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.3m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | 128.79 |  | 28.3 | 3644.76 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | 78.31 |  | 34.54 | 2704.83 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12425.23 |  |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401008001 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混 凝土砌块 2.墙体类型：填充墙 3.填充材料种类及厚度：200厚 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 |  | m3 | 54.67 |  | 569.03 | 31108.87 |  |
| 6 | 010401008002 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混 凝土砌块 2.墙体类型：填充墙 3.填充材料种类及厚度：100厚 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆比 |  | m3 | 7.14 |  | 569.03 | 4062.87 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 35171.74 |  |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB400≤φ 10 |  | t | 3.15 |  | 6043.07 | 19035.67 |  |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB400≤φ 18 |  | t | 6.454 |  | 5709.29 | 36847.76 |  |
| 9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB400≤φ 25 |  | t | 4.506 |  | 5087.82 | 22925.72 |  |
| 10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 0.265 |  | 7425.33 | 1967.71 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 128373.83 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 128373.83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10（三 级） |  | t | 2.944 |  | 7455.97 | 21950.38 |  |
| 12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 0.223 |  | 6438.41 | 1435.77 |  |
| 13 | 010516003001 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ14 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | 2 |  | 6.83 | 13.66 |  |
| 14 | 010516003002 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ16 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | 104 |  | 7.08 | 736.32 |  |
| 15 | 010516003003 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ18 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | 32 |  | 8.08 | 258.56 |  |
| 16 | 010516003004 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ20 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | 112 |  | 10.57 | 1183.84 |  |
| 17 | 010516003005 | 机械连接 1.螺纹套筒钢筋接头≤φ25 |  | 个 | 40 |  | 35.29 | 1411.6 |  |
| 18 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 20.25 |  | 598.99 | 12129.55 |  |
| 19 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 5.18 |  | 793.2 | 4108.78 |  |
| 20 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 1.32 |  | 865.02 | 1141.83 |  |
| 21 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 57.86 |  | 487.62 | 28213.69 |  |
| 22 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 47.46 |  | 478.52 | 22710.56 |  |
| 23 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 35.88 |  | 427.43 | 15336.19 |  |
| 24 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 9.2 |  | 432.89 | 3982.59 |  |
| 25 | 010505006001 | 栏板（屋面出入口） 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 0.04 |  | 772.37 | 30.89 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 114644.21 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 243018.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 26 | 010503004001 | 压顶 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.9 |  | 750.06 | 2175.17 |  |
| 27 | 010507001001 | 散水 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | 21.3 |  | 75.03 | 1598.14 |  |
| 28 | 010507001002 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | 10.88 |  | 138.13 | 1502.85 |  |
| 29 | 010507004001 | 台阶 1.踏步高、宽 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 |  | m2 | 4.18 |  | 592.36 | 2476.06 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 203173.29 |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010802004001 | 防盗门 1.成品钢制防盗保温门 |  | m2 | 6.3 |  | 450 | 2835 |  |
| 31 | 010801001001 | 木质门 1.成品木门M1021 |  | 樘 | 3 |  | 1050 | 3150 |  |
| 32 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.铝合金内平开窗（65系列断桥铝窗 (5+12A+5+12A+5)） |  | m2 | 79.38 |  | 460 | 36514.8 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 42499.8 |  |
| 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 |  | m2 | 189.36 |  | 74.99 | 14200.11 |  |
| 34 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 |  | m2 | 189.36 |  | 23.17 | 4387.47 |  |
| 35 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 30 |  | 45.32 | 1359.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 70199.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 313217.24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 19947.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 313217.24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别:普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.19 | 0.13 | 0.05 | 1.35 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.19 |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | － | 2.52 |  |  | 0.25 | 2.93 | 1.19 | 3.96 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.104 | 2.52 |  |  | 0.25 |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.3m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | － | 19.91 | 0.68 |  | 5.01 | 23.16 | 9.41 | 28.3 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.038 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.171 | 1.13 |  |  | 3.84 |  |  |  |
|  | 1-4-4 | 平整场地及其他 基底钎探 |  | 10m2 |  | 3.30 | 0.68 |  | 1.17 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | － | 20.10 |  |  | 4.94 | 23.39 | 9.50 | 34.54 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.183 | 20.10 |  |  | 4.94 |  |  |  |
| 5 | 010401008001 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压砂 加气混凝土砌块 2.墙体类型：填充墙 3.填充材料种类及厚度：200厚 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合 砂浆 |  | m3 | － | 165.45 | 324.47 |  | 0.94 | 192.52 | 78.17 | 569.03 |
|  | 4-2-1 | [混合砂浆 M7.5]加气混凝土砌块墙 |  | 10m3 | 0.1 | 165.45 | 324.47 |  | 0.94 |  |  |  |
| 6 | 010401008002 | 填充墙 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压砂 加气混凝土砌块 2.墙体类型：填充墙 3.填充材料种类及厚度：100厚 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合 砂浆比 |  | m3 | － | 165.45 | 324.47 |  | 0.94 | 192.52 | 78.17 | 569.03 |
|  | 4-2-1 | [混合砂浆 M7.5]加气混凝土砌块墙 |  | 10m3 | 0.1 | 165.45 | 324.47 |  | 0.94 |  |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400≤φ10 |  | t | － | 1395.90 | 3907.72 |  | 79.97 | 1624.32 | 659.48 | 6043.07 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 3907.72 |  | 79.97 |  |  |  |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400≤φ18 |  | t | － | 1070.30 | 4022.45 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 5709.29 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 4022.45 |  | 110.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400≤φ25 |  | t | － | 688.60 | 4039.00 |  | 34.90 | 801.28 | 325.32 | 5087.82 |
|  | 5-4-7 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 25 |  | t | 1 | 688.60 | 4039.00 |  | 34.90 |  |  |  |
| 10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ 10 |  | t | － | 2334.20 | 3907.73 |  | 80.64 | 2716.16 | 1102.76 | 7425.33 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 1 | 2334.20 | 3907.73 |  | 80.64 |  |  |  |
| 11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ 10（三级） |  | t | － | 2334.20 | 3907.73 |  | 111.28 | 2716.16 | 1102.76 | 7455.97 |
|  | 5-4-30调 | 现浇构件箍筋 ≤φ10@R*1,C*1,J*1.38 |  | t | 1 | 2334.20 | 3907.73 |  | 111.28 |  |  |  |
| 12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤ φ6.5 |  | t | － | 1393.70 | 4057.25 |  | 329.03 | 1621.76 | 658.43 | 6438.41 |
|  | 5-4-67 | 砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 1 | 1393.70 | 4057.25 |  | 329.03 |  |  |  |
| 13 | 010516003001 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ14 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | － | 3.08 | 0.83 |  | 1.46 | 3.58 | 1.46 | 6.83 |
|  | 5-4-57 | 电渣压力焊接头φ14 |  | 10个 | 0.1 | 3.08 | 0.83 |  | 1.46 |  |  |  |
| 14 | 010516003002 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ16 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | － | 3.08 | 0.90 |  | 1.64 | 3.58 | 1.46 | 7.08 |
|  | 5-4-58 | 电渣压力焊接头φ16 |  | 10个 | 0.1 | 3.08 | 0.90 |  | 1.64 |  |  |  |
| 15 | 010516003003 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ18 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | － | 3.52 | 1.13 |  | 1.76 | 4.10 | 1.67 | 8.08 |
|  | 5-4-59 | 电渣压力焊接头φ18 |  | 10个 | 0.1 | 3.52 | 1.13 |  | 1.76 |  |  |  |
| 16 | 010516003004 | 机械连接 1.连接方式：电渣压力焊接头φ20 2.螺纹套筒种类 3.规格 |  | 个 | － | 4.07 | 1.46 |  | 3.12 | 4.74 | 1.92 | 10.57 |
|  | 5-4-60 | 电渣压力焊接头φ20 |  | 10个 | 0.1 | 4.07 | 1.46 |  | 3.12 |  |  |  |
| 17 | 010516003005 | 机械连接 1.螺纹套筒钢筋接头≤φ25 |  | 个 | － | 12.76 | 15.36 |  | 1.14 | 14.85 | 6.03 | 35.29 |
|  | 5-4-47 | 螺纹套筒钢筋接头≤φ25 |  | 10个 | 0.1 | 12.76 | 15.36 |  | 1.14 |  |  |  |
| 18 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 188.44 | 320.77 |  | 0.76 | 219.27 | 89.02 | 598.99 |
|  | 5-1-14调 | [水泥抹灰砂浆 1:2]矩形柱 |  | 10m3 | 0.1 | 188.44 | 320.77 |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 19 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 326.71 | 310.93 |  | 1.21 | 380.17 | 154.35 | 793.2 |
|  | 5-1-17 | [预拌混凝土 C25]现浇混凝土 构造 柱 |  | 10m3 | 0.1 | 326.71 | 310.93 |  | 1.21 |  |  |  |
| 20 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 332.64 | 374.69 |  | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 865.02 |
|  | 5-1-22 | [预拌混凝土 C25]过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 332.64 | 374.69 |  | 0.54 |  |  |  |
| 21 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 102.52 | 336.12 |  | 0.54 | 119.30 | 48.44 | 487.62 |
|  | 5-1-19 | [预拌混凝土 C30]框架梁、连续梁 |  | 10m3 | 0.1 | 102.52 | 336.12 |  | 0.54 |  |  |  |
| 22 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 74.58 | 368.15 |  | 0.55 | 86.78 | 35.24 | 478.52 |
|  | 5-1-33 | [预拌混凝土 C30]平板 |  | 10m3 | 0.1 | 74.58 | 368.15 |  | 0.55 |  |  |  |
| 23 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 68.75 | 325.74 |  | 0.46 | 80.00 | 32.48 | 427.43 |
|  | 5-1-6 | [预拌混凝土 C30]独立基础 |  | 10m3 | 0.1 | 68.75 | 325.74 |  | 0.46 |  |  |  |
| 24 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | － | 100.43 | 284.31 |  | 0.70 | 116.86 | 47.45 | 432.89 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.1,C*1,J*1.1 |  | 10m3 | 0.1 | 100.43 | 284.31 |  | 0.70 |  |  |  |
| 25 | 010505006001 | 栏板（屋面出入口） 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 262.13 | 384.80 |  | 1.60 | 305.02 | 123.84 | 772.37 |
|  | 5-1-48 | [预拌混凝土 C30]栏板 |  | 10m3 | 0.1 | 262.13 | 384.80 |  | 1.60 |  |  |  |
| 26 | 010503004001 | 压顶 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 281.60 | 334.88 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 750.06 |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C25]圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 334.88 |  | 0.54 |  |  |  |
| 27 | 010507001001 | 散水 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | － | 26.84 | 35.05 |  | 0.47 | 31.23 | 12.67 | 75.03 |
|  | 16-6-81调 | 细石混凝土散水 3:7灰土垫层 |  | 10m2 | 0.1 | 26.84 | 35.05 |  | 0.47 |  |  |  |
| 28 | 010507001002 | 坡道 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | － | 45.56 | 70.18 |  | 0.87 | 53.02 | 21.52 | 138.13 |
|  | 16-6-83调 | 水泥砂浆(带礓碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚 |  | 10m2 | 0.1 | 45.56 | 70.18 |  | 0.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 29 | 010507004001 | 台阶 1.踏步高、宽 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 |  | m2 | － | 165.11 | 347.64 |  | 1.60 | 192.13 | 78.01 | 592.36 |
|  | 5-1-52 | [预拌混凝土 C15]台阶 |  | 10m3 | 0.1 | 165.11 | 347.64 |  | 1.60 |  |  |  |
| 30 | 010802004001 | 防盗门 1.成品钢制防盗保温门 |  | m2 | － |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 成品钢制防盗保温门 |  | m2 | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010801001001 | 木质门 1.成品木门M1021 |  | 樘 | － |  | 1050.00 |  |  |  |  | 1050 |
|  | zc8_0003 | 成品木门M1021 |  | 樘 | 1 |  | 1050.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.铝合金内平开窗（65系列断桥铝窗 (5+12A+5+12A+5)） |  | m2 | － |  | 460.00 |  |  |  |  | 460 |
|  | 临时子目 | 铝合金内平开窗 |  | m2 | 1 |  | 460.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度 2.防水层数 3.防水层做法 |  | m2 | － | 11.05 | 58.57 |  | 0.19 | 12.75 | 5.18 | 74.99 |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 在 混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.18 | 9.93 |  | 0.19 |  |  |  |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.109 | 2.87 | 48.64 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度 2.混凝土种类 3.混凝土强度等级 4.嵌缝材料种类 5.钢筋规格、型号 |  | m2 | － | 8.82 | 9.99 |  | 0.19 | 10.26 | 4.17 | 23.17 |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.82 | 9.99 |  | 0.19 |  |  |  |
| 35 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | － | 4.99 | 37.97 |  |  | 5.81 | 2.36 | 45.32 |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  | 10m | 0.1 | 4.29 | 18.35 |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-14 | 塑料管排水 弯头落水口 |  | 10个 | 0.013 | 0.70 | 3.62 |  |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 水簸箕 |  | 个 | 0.133 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 63783.33 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 7016.11 |
| 合计 |  |  |  | 70799.44 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 77443.3 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 2175.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 493.7 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 126.39 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 74.06 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1859.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 422.07 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 108.05 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 63.31 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 2482.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 563.4 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 144.23 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 84.51 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 498.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 47.94 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 12.27 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 7.19 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7016.11 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1527.11 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 390.94 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 229.07 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 11447.41 | 11447.41 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 | 3164.84 | 3164.84 |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 46637.02 | 46637.02 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2534.06 | 2534.06 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63783.33 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 4468.70 | 4154.43 |  | 713.11 | 5199.94 | 2111.17 | 11447.41 |
|  | 17-1-9 | 双排外钢管脚手架≤15m |  | 10m2 | 37.408 | 3374.20 | 3743.42 |  | 583.19 |  |  |  |
|  | 17-2-3 | 单排里脚手架≤6m |  | 10m2 | 19.135 | 1094.50 | 411.01 |  | 129.92 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － | 692.91 |  |  | 2144.57 | 806.30 | 327.36 | 3164.84 |
|  | 19-1-40调 | 多层现浇混凝土结构垂直运输 |  | 10m2 | 20.32 | 692.91 |  |  | 2144.57 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 17865.34 | 20243.29 |  | 88.15 | 20788.75 | 8440.24 | 46637.02 |
|  | 18-1-36 | 矩形柱复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 9.715 | 2351.08 | 2344.76 |  | 8.16 |  |  |  |
|  | 18-1-40 | 构造柱复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 4.147 | 1332.08 | 1439.58 |  | 4.77 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 1.22 | 481.94 | 437.54 |  | 3.05 |  |  |  |
|  | 18-1-56 | 矩形梁复合木模板对拉螺栓钢支撑 |  | 10m2 | 28.911 | 7568.90 | 8195.98 |  | 38.74 |  |  |  |
|  | 18-1-101 | 平板复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 16.507 | 4376.01 | 5273.99 |  | 21.29 |  |  |  |
|  | 18-1-104 | 板支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑 |  | 10m2 | 9.728 | 321.04 | 47.96 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 |  | 10m2 | 0.722 | 83.44 | 198.38 |  | 0.33 |  |  |  |
|  | 18-1-15 | 独立基础钢筋混凝土复合木模板木支 撑 |  | 10m2 | 2.023 | 609.79 | 1622.28 |  | 7.12 |  |  |  |
|  | 18-1-106 | 栏板木模板木支撑 |  | 10m2 | 0.104 | 42.56 | 48.67 |  | 0.27 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 1.769 | 698.50 | 634.15 |  | 4.42 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 660.00 | 105.09 |  | 1457.16 | 768.00 | 311.81 | 2534.06 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 0.5 | 660.00 | 105.09 |  | 1457.16 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂估综合单价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 000100 10 | 综合工日（土建) | 工日 | 806.4416 |  |  | 128.00 | 128.00 | 103224.52 | 110.00 |  |  | 88708.58 |  |  |  |
| 2 | 000100 20 | 综合工日（装饰) | 工日 | 12.9087 |  |  | 138.00 | 138.00 | 1781.40 | 120.00 |  |  | 1549.04 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 010100 27 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 3.2130 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 12795.13 | 3787.61 |  | 4280.00 | 12169.59 |  |  |  |
| 5 | 010100 29 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 6.7122 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 25839.02 | 3787.61 |  | 4280.00 | 25423.20 |  |  |  |
| 6 | 010100 33 | 钢筋HRB335≤φ25 | t | 4.6862 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 17832.44 | 3787.61 |  | 4280.00 | 17749.50 |  |  |  |
| 7 | 010100 65 | 钢筋 φ6.5 | t | 0.2275 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 926.11 | 3787.61 |  | 4280.00 | 861.68 |  |  |  |
| 8 | 010101 09 | 箍筋≤φ10 | t | 3.2732 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 13324.54 | 3787.61 |  | 4280.00 | 12397.61 |  |  |  |
| 9 | 010101 27 | 螺纹钢筋 φ14 | kg | 0.2260 |  | 13 | 3.75 | 4.24 | 0.85 | 3.79 |  | 4.28 | 0.86 |  |  |  |
| 10 | 010101 29 | 螺纹钢筋 φ16 | kg | 13.1456 |  | 13 | 3.68 | 4.16 | 48.38 | 3.79 |  | 4.28 | 49.82 |  |  |  |
| 11 | 010101 31 | 螺纹钢筋 φ18 | kg | 5.8730 |  | 13 | 3.64 | 4.11 | 21.38 | 3.79 |  | 4.28 | 22.26 |  |  |  |
| 12 | 010101 33 | 螺纹钢筋 φ20 | kg | 27.4075 |  | 13 | 3.64 | 4.11 | 99.76 | 3.79 |  | 4.28 | 103.87 |  |  |  |
| 13 | 010101 35 | 螺纹钢筋 φ22 | kg | 3.5760 |  | 13 | 3.64 | 4.11 | 13.02 | 3.79 |  | 4.28 | 13.55 |  |  |  |
| 14 | 010300 25 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 282.2098 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 1586.02 | 4.42 |  | 5.00 | 1247.37 |  |  |  |
| 15 | 010300 49 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 94.2587 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 556.12 | 4.42 |  | 5.00 | 416.62 |  |  |  |
| 16 | 020900 13 | 塑料薄膜 | m2 | 692.7899 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1288.59 | 2.19 |  | 2.47 | 1517.21 |  |  |  |
| 17 | 021900 09 | 尼龙帽 | 个 | 106.9707 |  | 13 | 0.95 | 1.07 | 101.62 | 1.07 |  | 1.21 | 114.46 |  |  |  |
| 18 | 022700 47 | 阻燃毛毡 | m2 | 128.1003 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 5444.26 | 26.55 |  | 30.00 | 3401.06 |  |  |  |
| 19 | 023300 05 | 草袋 | m2 | 3.9900 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 19.19 | 4.44 |  | 5.02 | 17.72 |  |  |  |
| 20 | 030103 65 | 对拉螺栓 | kg | 1.3299 |  | 13 | 7.11 | 8.03 | 9.46 | 7.25 |  | 8.19 | 9.64 |  |  |  |
| 21 | 031101 57 | 切割锯片 | 片 | 0.0200 |  | 13 | 79.20 | 89.50 | 1.58 | 41.81 |  | 47.25 | 0.84 |  |  |  |
| 22 | 031301 07 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 102.0672 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 975.76 | 8.89 |  | 10.05 | 907.38 |  |  |  |
| 23 | 031500 55 | 支撑钢管及扣件 | kg | 270.9563 |  | 13 | 5.66 | 6.40 | 1533.61 | 4.82 |  | 5.45 | 1306.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 031501 39 | 圆钉 | kg | 87.7833 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 489.83 | 6.88 |  | 7.78 | 603.95 |  |  |  |
| 25 | 031509 03 | 铁件 | kg | 58.8399 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 281.26 | 5.75 |  | 6.50 | 338.33 |  |  |  |
| 26 | 031511 23 | 螺纹套筒 φ25以 内 | 套 | 40.4000 |  | 13 | 14.78 | 16.70 | 597.11 | 14.60 |  | 16.50 | 589.84 |  |  |  |
| 27 | 040100 01 | 水泥 | kg | 69.0344 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 25.54 | 0.42 |  | 0.48 | 28.99 |  |  |  |
| 28 | 040100 19 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 29 | 040300 03 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.0224 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 6.09 | 203.88 |  | 210.00 | 4.57 |  |  |  |
| 30 | 040900 15 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 466.02 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 31 | 040900 19 | 石英粉 | kg |  |  | 3 | 0.36 | 0.37 |  | 0.35 |  | 0.36 |  |  |  |  |
| 32 | 040900 47 | 黏土 | m3 |  |  | 3 | 20.04 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 041300 05 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | m3 | 2.6826 |  | 3 | 660.19 | 680.00 | 1771.03 | 358.25 |  | 369.00 | 961.04 |  |  |  |
| 34 | 041500 15 | 蒸压粉煤灰加气混 凝土砌块 600×200×240 | m3 | 58.4970 |  | 3 | 250.49 | 258.00 | 14652.91 | 291.26 |  | 300.00 | 17037.84 |  |  |  |
| 35 | 050100 33 | 枕木 | m3 | 0.0400 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 80.71 | 1769.91 |  | 2000.00 | 70.80 |  |  |  |
| 36 | 050300 07 | 模板材 | m3 | 0.1166 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 171.80 | 1769.91 |  | 2000.00 | 206.37 |  |  |  |
| 37 | 090000 15 | 锯成材 | m3 | 6.6190 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 10393.29 | 1327.43 |  | 1500.00 | 8786.26 |  |  |  |
| 38 | 130500 15 | 红丹防锈漆 | kg | 24.6107 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 335.44 | 13.98 |  | 15.80 | 344.06 |  |  |  |
| 39 | 133100 05 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.10 |  | 3.50 |  |  |  |  |
| 40 | 133300 05 | SBS防水卷材 | m2 | 238.2565 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 6325.71 | 30.97 |  | 35.00 | 7378.80 |  |  |  |
| 41 | 133500 03 | SBS弹性沥青防水 胶 | kg | 59.5878 |  | 13 | 31.33 | 35.40 | 1866.89 | 24.78 |  | 28.00 | 1476.59 |  |  |  |
| 42 | 133500 19 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 12.3160 |  | 13 | 5.59 | 6.32 | 68.85 | 3.98 |  | 4.50 | 49.02 |  |  |  |
| 43 | 134100 01 | 嵌缝料 | kg | 0.1040 |  | 13 | 2.24 | 2.53 | 0.23 | 2.83 |  | 3.20 | 0.29 |  |  |  |
| 44 | 140500 05 | 油漆溶剂油 | kg | 2.7981 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 12.37 | 5.06 |  | 5.72 | 14.16 |  |  |  |
| 45 | 143500 25 | 隔离剂 | kg | 65.1192 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 194.06 | 4.65 |  | 5.25 | 302.80 |  |  |  |
| 46 | 143900 41 | 液化石油气 | kg | 55.6150 |  | 9 | 4.03 | 4.39 | 224.13 | 5.50 |  | 6.00 | 305.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 47 | 150100 03 | 石棉 (六级) | kg |  |  | 13 | 3.19 | 3.60 |  | 3.51 |  | 3.97 |  |  |  |  |
| 48 | 170100 57 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 70.4206 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 1152.79 | 17.04 |  | 19.26 | 1199.97 |  |  |  |
| 49 | 172501 67 | 塑料水落管(成品) φ≤110mm | m | 31.5000 |  | 13 | 14.34 | 16.20 | 451.71 | 14.22 |  | 16.07 | 447.93 |  |  |  |
| 50 | 180900 19 | 塑料弯头 45° φ ≤110mm(成品) | 个 | 3.0000 |  | 13 | 7.57 | 8.55 | 22.71 | 8.41 |  | 9.50 | 25.23 |  |  |  |
| 51 | 180900 23 | 塑料弯头落水口( 成品) | 个 | 4.0389 |  | 13 | 11.95 | 13.50 | 48.26 | 12.83 |  | 14.50 | 51.82 |  |  |  |
| 52 | 182100 05 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 8.1000 |  | 13 | 1.40 | 1.58 | 11.34 | 1.77 |  | 2.00 | 14.34 |  |  |  |
| 53 | 182500 03 | 塑料管卡子 | 个 | 18.3600 |  | 13 | 0.33 | 0.37 | 6.06 | 0.46 |  | 0.52 | 8.45 |  |  |  |
| 54 | 182900 03 | 塑料套管 | 套 | 46.2576 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 204.46 | 4.18 |  | 4.72 | 193.36 |  |  |  |
| 55 | 340500 03 | 草板纸 80# | 张 | 192.8784 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 756.08 | 3.93 |  | 4.44 | 758.01 |  |  |  |
| 56 | 340700 07 | 塑料卡套 | 套 | 0.6400 |  | 13 | 3.10 | 3.50 | 1.98 | 2.65 |  | 3.00 | 1.70 |  |  |  |
| 57 | 340900 43 | 电渣 | kg | 49.4740 |  | 13 | 1.95 | 2.20 | 96.47 | 2.39 |  | 2.70 | 118.24 |  |  |  |
| 58 | 341100 03 | 水 | m3 | 54.8281 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 348.71 | 4.03 |  | 4.15 | 220.96 |  |  |  |
| 59 | 341100 19 | 木柴 | kg | 6.1110 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 9.90 | 0.53 |  | 0.60 | 3.24 |  |  |  |
| 60 | 350100 05 | 复合木模板 | m2 | 210.9291 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 6532.47 | 30.97 |  | 35.00 | 6532.47 |  |  |  |
| 61 | 350200 01 | 回转扣件 | 个 | 6.0302 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 32.02 | 4.00 |  | 4.52 | 24.12 |  |  |  |
| 62 | 350200 03 | 直角扣件 | 个 | 54.2453 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 288.04 | 4.00 |  | 4.52 | 216.98 |  |  |  |
| 63 | 350200 05 | 对接扣件 | 个 | 7.0402 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 31.12 | 4.87 |  | 5.50 | 34.29 |  |  |  |
| 64 | 350200 11 | 梁卡具模板用 | kg | 81.7025 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 433.84 | 7.73 |  | 8.74 | 631.56 |  |  |  |
| 65 | 350200 13 | 零星卡具 | kg | 22.2081 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 157.23 | 7.73 |  | 8.74 | 171.67 |  |  |  |
| 66 | 350300 19 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.7824 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 1343.23 | 1863.72 |  | 2106.00 | 1458.17 |  |  |  |
| 67 | 350300 23 | 木脚手杆 φ100 | m3 | 0.0383 |  | 13 | 1415.93 | 1600.00 | 54.23 | 1478.76 |  | 1671.00 | 56.64 |  |  |  |
| 68 | 350300 29 | 底座 | 个 | 2.2557 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 13.96 | 5.49 |  | 6.20 | 12.38 |  |  |  |
| 69 | 800100 03 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 6.2985 |  |  | 384.09 | 403.58 | 2419.19 | 320.67 |  | 337.93 | 2019.74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 70 | 800500 05 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.0558 |  |  | 543.91 | 593.77 | 30.35 | 478.14 |  | 524.69 | 26.68 |  |  |  |
| 71 | 800500 09 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 4.7473 |  |  | 544.30 | 584.97 | 2583.96 | 459.11 |  | 496.25 | 2179.53 |  |  |  |
| 72 | 800500 11 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 3.8819 |  |  | 542.72 | 580.47 | 2106.78 | 451.89 |  | 486.05 | 1754.19 |  |  |  |
| 73 | 800500 57 | 素水泥浆 | m3 | 0.2023 |  |  | 666.51 | 752.97 | 134.83 | 639.23 |  | 722.21 | 129.32 |  |  |  |
| 74 | 801500 09 | 石油沥青玛蹄脂 | m3 | 0.0279 |  | 13 | 5929.20 | 6700.00 | 165.42 | 1345.13 |  | 1520.00 | 37.53 |  |  |  |
| 75 | 801500 13 | 耐酸沥青胶泥 1:2:0.05 | m3 | 0.0102 |  |  | 2759.21 | 3074.38 | 28.14 | 2491.91 |  | 2770.77 | 25.42 |  |  |  |
| 76 | 802100 43 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 13.5138 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 5510.52 | 280.00 |  | 288.40 | 3783.86 |  |  |  |
| 77 | 802100 47 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 0.6593 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 268.84 | 290.00 |  | 298.70 | 191.20 |  |  |  |
| 78 | 802100 51 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 9.3744 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 3913.62 | 300.00 |  | 309.00 | 2812.32 |  |  |  |
| 79 | 802100 55 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 162.6373 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 71054.61 | 310.00 |  | 319.30 | 50417.56 |  |  |  |
| 80 | 802100 79 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 | 0.8605 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 367.59 | 300.00 |  | 309.00 | 258.15 |  |  |  |
| 81 | 803100 03 | 3:7灰土 | m3 | 6.5882 |  |  | 106.89 | 110.10 | 704.21 | 114.05 |  | 117.47 | 751.38 |  |  |  |
| 82 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 83 | J303 | 电 | kW· h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 84 | 990101 015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.3486 |  |  | 834.41 | 890.68 | 290.88 | 791.91 |  | 890.68 | 276.06 |  |  |  |
| 85 | 990106 030 | 履带式单斗挖掘机 (液压) 1m3 | 台班 | 0.6892 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 748.80 | 1047.84 |  | 1183.07 | 722.17 |  |  |  |
| 86 | 990110 030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.6153 |  |  | 606.82 | 659.49 | 373.38 | 589.11 |  | 659.49 | 362.48 |  |  |  |
| 87 | 990123 010 | 电动夯实机 250N ·m | 台班 | 14.1923 |  |  | 28.30 | 30.70 | 401.64 | 28.30 |  | 30.70 | 401.64 |  |  |  |
| 88 | 990401 025 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.7842 |  |  | 417.36 | 448.14 | 744.65 | 399.65 |  | 448.14 | 713.06 |  |  |  |
| 89 | 990403 040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 0.5000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 775.04 | 1501.50 |  | 1688.08 | 750.75 |  |  |  |
| 90 | 990501 040 | 电动单筒快速卷扬 机 20kN | 台班 | 10.5136 |  |  | 224.23 | 231.46 | 2357.46 | 203.99 |  | 231.46 | 2144.67 |  |  |  |
| 91 | 990503 030 | 电动单筒慢速卷扬 机 50kN | 台班 | 4.2665 |  |  | 207.80 | 212.63 | 886.58 | 187.56 |  | 212.63 | 800.22 |  |  |  |
| 92 | 990610 010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0055 |  |  | 202.44 | 203.74 | 1.11 | 178.82 |  | 203.74 | 0.98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 93 | 990611 010 | 干混砂浆罐式搅拌 机 | 台班 | 0.6123 |  |  | 249.48 | 255.99 | 152.76 | 225.86 |  | 255.99 | 138.29 |  |  |  |
| 94 | 990618 510 | 混凝土振捣器 平 板式 | 台班 | 2.6213 |  |  | 7.74 | 8.49 | 20.29 | 7.74 |  | 8.49 | 20.29 |  |  |  |
| 95 | 990618 520 | 混凝土振捣器 插 入式 | 台班 | 10.7476 |  |  | 8.02 | 8.84 | 86.20 | 8.02 |  | 8.84 | 86.20 |  |  |  |
| 96 | 990702 010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 3.2324 |  |  | 45.10 | 49.26 | 145.78 | 45.10 |  | 49.26 | 145.78 |  |  |  |
| 97 | 990703 010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 6.4797 |  |  | 27.15 | 29.24 | 175.92 | 27.15 |  | 29.24 | 175.92 |  |  |  |
| 98 | 990706 010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 2.4189 |  |  | 28.23 | 30.97 | 68.29 | 28.23 |  | 30.97 | 68.29 |  |  |  |
| 99 | 990711 010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.3659 |  |  | 54.45 | 60.74 | 19.92 | 54.45 |  | 60.74 | 19.92 |  |  |  |
| 10 0 | 990730 010 | 锥形螺纹车丝机 45mm | 台班 | 1.0200 |  |  | 18.28 | 19.66 | 18.65 | 18.28 |  | 19.66 | 18.65 |  |  |  |
| 10 1 | 990745 520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.2400 |  |  | 23.98 | 26.11 | 5.76 | 23.98 |  | 26.11 | 5.76 |  |  |  |
| 10 2 | 990782 510 | 电动切割机 | 台班 | 0.2400 |  |  | 12.00 | 12.67 | 2.88 | 12.00 |  | 12.67 | 2.88 |  |  |  |
| 10 3 | 990901 020 | 交流弧焊机 32kV ·A | 台班 | 3.6248 |  |  | 94.74 | 104.84 | 343.41 | 94.74 |  | 104.84 | 343.41 |  |  |  |
| 10 4 | 990910 030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.8235 |  |  | 121.70 | 134.92 | 100.22 | 121.70 |  | 134.92 | 100.22 |  |  |  |
| 10 5 | 990916 010 | 电渣焊机 1000A | 台班 | 3.2862 |  |  | 176.14 | 195.55 | 578.83 | 176.14 |  | 195.55 | 578.83 |  |  |  |
| 10 6 | 994500 050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 483.91 | 511.12 | 483.91 | 444.45 |  | 314.65 | 444.45 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 334987.04 | － |  | － | 291376.79 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--建筑 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 384016.68 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 384016.68 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 30164.51 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 21658.54 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 13478.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 2150.49 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 2496.11 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 3532.95 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5837.05 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2265.7 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 403.22 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 37276.31 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 67440.82 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 150018.48 |  |  |
| 1.1 | L、楼地面装饰工程 |  | 57628.36 |  |  |
| 1.2 | M、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 49867.59 |  |  |
| 1.3 | P、油漆、涂料、裱糊工程 |  | 40746.53 |  |  |
| 1.4 | Q、其他装饰工程 |  | 1776.00 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 7172.81 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 7172.81 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 11844.36 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 15213.21 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 184248.86 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011107001001 | 石材台阶面 详L13J1第155页台6 1、20-25厚花岗石踏步及踢脚板,1:1水泥砂 浆勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土台阶(厚度不包括三角部 分) 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实 |  | m2 | 6.96 |  | 268.79 | 1870.78 |  |
| 2 | 011102001001 | 石材楼地面（台阶平台处） 详L13J1第155页台6 1、20-25厚花岗石地面,1:1水泥砂浆勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实 |  | m2 | 9.82 |  | 174.8 | 1716.54 |  |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 详见L13J1第61页踢3-C 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道 5、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶粘 结层 6、5-7厚面砖,稀水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7、踢脚高150mm |  | m2 | 17.38 |  | 187.04 | 3250.76 |  |
| 4 | 011102003002 | 块料地面 详L13J1第32页地201及201F 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实 |  | m2 | 187.28 |  | 147.58 | 27638.78 |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼面 详L13J1第32页地201及201F 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 |  | m2 | 190 |  | 121.85 | 23151.5 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 57628.36 |  |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 详L13J1第77页内墙1-C 1、2厚配套专用界面剂砂浆批刮 2、7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹平 |  | m2 | 419.41 |  | 32.28 | 13538.55 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 71166.91 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 71166.91 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 详L13J1第80页内墙6AC 1、2厚配套专用界面剂砂浆批刮 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此 道工序) 5、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%%建筑胶( 或配套专用胶粘剂)粘结层 6、4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填 缝 适用范围:一层治疗室 康复室 药房 诊断区 及走廊,高度距地面1.8m范围 |  | m2 | 107.88 |  | 212.79 | 22955.79 |  |
| 8 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 详L13J1第117页外墙6C 涂料外墙面 1、基层墙体 2、9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 459.72 |  | 29.09 | 13373.25 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 49867.59 |  |
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰墙面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子两遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 419.41 |  | 25.21 | 10573.33 |  |
| 10 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰墙面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：成品防水腻子两遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 497.94 |  | 28.47 | 14176.35 |  |
| 11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：抹灰天棚面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子两遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 |  | m2 | 537.89 |  | 29.74 | 15996.85 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 40746.53 |  |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1、无障碍坡道不锈钢栏杆扶手 2、详见L13J12第21页7 |  | m | 14.8 |  | 120 | 1776 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1776 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 78851.57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 150018.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011107001001 | 石材台阶面 详L13J1第155页台6 1、20-25厚花岗石踏步及踢脚板,1:1 水泥砂浆勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土台阶(厚度不包括 三角部分) 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实 |  | m2 | － | 46.44 | 192.19 |  | 3.72 | 53.41 | 26.44 | 268.79 |
|  | 11-3-18 | 石材块料 台阶 水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.1 | 46.44 | 192.19 |  | 3.72 |  |  |  |
| 2 | 011102001001 | 石材楼地面（台阶平台处） 详L13J1第155页台6 1、20-25厚花岗石地面,1:1水泥砂浆 勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土 6、素土夯实 |  | m2 | － | 26.16 | 132.88 |  | 0.87 | 30.08 | 14.89 | 174.8 |
|  | 11-3-5 | 石材块料 楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色 |  | 10m2 | 0.1 | 26.16 | 132.88 |  | 0.87 |  |  |  |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 详见L13J1第61页踢3-C 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:3水泥砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆 4、素水泥浆一道 5、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%%建 筑胶粘结层 6、5-7厚面砖,稀水泥浆擦缝或填缝 剂填缝 7、踢脚高150mm |  | m2 | － | 64.27 | 85.27 |  | 0.91 | 73.91 | 36.59 | 187.04 |
|  | 11-3-45 | [水泥抹灰砂浆 1:1][水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:3]地板砖 踢 脚板 直线形 水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.1 | 64.27 | 85.27 |  | 0.91 |  |  |  |
| 4 | 011102003002 | 块料地面 详L13J1第32页地201及201F 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥 浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实 |  | m2 | － | 44.25 | 103.47 |  | 3.77 | 51.03 | 25.25 | 147.58 |
|  | 2-1-2 | 3:7灰土垫层 机械碾压 |  | 10m3 |  | 5.53 | 17.45 |  | 3.00 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 5.48 | 17.06 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm |  | 10m2 | 0.1 | 33.24 | 68.96 |  | 0.73 |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼面 详L13J1第32页地201及201F 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥 浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 |  | m2 | － | 33.24 | 68.96 |  | 0.73 | 38.23 | 18.92 | 121.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm |  | 10m2 | 0.1 | 33.24 | 68.96 |  | 0.73 |  |  |  |
| 6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 详L13J1第77页内墙1-C 1、2厚配套专用界面剂砂浆批刮 2、7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹平 |  | m2 | － | 15.64 | 7.58 |  | 0.16 | 17.99 | 8.90 | 32.28 |
|  | 12-1-4 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙( 砌块墙) |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 7.58 |  | 0.16 |  |  |  |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 详L13J1第80页内墙6AC 1、2厚配套专用界面剂砂浆批刮 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴 时无此道工序) 5、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%%建 筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6、4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填 缝剂填缝 适用范围:一层治疗室 康复室 药房 诊断区及走廊,高度距地面1.8m范围 |  | m2 | － | 50.30 | 133.68 |  | 0.17 | 57.85 | 28.64 | 212.79 |
|  | 12-2-28 | [水泥抹灰砂浆 1:3]胶粘剂粘贴全瓷 墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 50.30 | 133.68 |  | 0.17 |  |  |  |
| 8 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 详L13J1第117页外墙6C 涂料外墙面 1、基层墙体 2、9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | － | 13.60 | 7.58 |  | 0.16 | 15.64 | 7.75 | 29.09 |
|  | 12-1-4调 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙( 砌块墙) |  | 10m2 | 0.1 | 13.60 | 7.58 |  | 0.16 |  |  |  |
| 9 | 011407001001 | 内墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰墙面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子两遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆 两遍 |  | m2 | － | 10.08 | 9.39 |  |  | 11.59 | 5.74 | 25.21 |
|  | 14-4-15 | 满刮柔性腻子 保温墙面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 3.87 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011407001002 | 外墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰墙面 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类：成品防水腻子两遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆 两遍 |  | m2 | － | 9.96 | 12.84 |  |  | 11.45 | 5.67 | 28.47 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 7.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15调 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 5.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：抹灰天棚面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子两遍 4.刮腻子要求：满刮 5.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆 两遍 |  | m2 | － | 10.92 | 12.61 |  |  | 12.56 | 6.21 | 29.74 |
|  | 14-4-14 | 满刮成品腻子 二遍 不抹灰天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.40 | 7.09 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-15 | 满刮柔性腻子 保温墙面 |  | 10m2 | 0.1 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1、无障碍坡道不锈钢栏杆扶手 2、详见L13J12第21页7 |  | m | － |  | 120.00 |  |  |  |  | 120 |
|  | zc17_0001 | 无障碍坡道不锈钢栏杆扶手 |  | m | 1 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 7172.81 |
| 合计 |  |  |  | 7172.81 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 55862.41 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 2285.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 508.35 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 163.69 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 87.94 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 2059.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 458.07 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 147.5 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 79.25 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 2573.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 572.59 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 184.37 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 99.06 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 254.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 24.29 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 7.82 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 4.2 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7172.81 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1563.3 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 503.38 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 270.45 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂估综合单价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 000100 10 | 综合工日（土建) | 工日 | 9.3265 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1193.79 | 110.00 |  |  | 1025.92 |  |  |  |
| 2 | 000100 20 | 综合工日（装饰) | 工日 | 396.1546 |  |  | 138.00 | 138.00 | 54669.33 | 120.00 |  |  | 47538.55 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 4 | 022700 03 | 白布 | m2 | 0.4587 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 2.71 | 6.29 |  | 7.11 | 2.89 |  |  |  |
| 5 | 022700 19 | 棉纱 | kg | 5.3233 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 46.21 | 6.19 |  | 7.00 | 32.95 |  |  |  |
| 6 | 022900 19 | 麻袋布 | m2 | 4.4266 |  | 13 | 2.79 | 3.15 | 12.35 | 2.61 |  | 2.95 | 11.55 |  |  |  |
| 7 | 031101 43 | 石料切割锯片 | 片 | 1.5776 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 101.91 | 84.09 |  | 95.02 | 132.66 |  |  |  |
| 8 | 031101 83 | 砂纸 | 张 | 676.5390 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 304.44 | 0.92 |  | 1.04 | 622.42 |  |  |  |
| 9 | 040100 17 | 白水泥 | kg | 54.4914 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 34.87 | 0.46 |  | 0.52 | 25.07 |  |  |  |
| 10 | 040100 19 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 11 | 040100 21 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 781.3482 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 343.79 | 0.42 |  | 0.48 | 328.17 |  |  |  |
| 12 | 040300 03 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 203.88 |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 13 | 041100 31 | 石材块料 | m2 | 20.4226 |  | 3 | 169.90 | 175.00 | 3469.80 | 116.50 |  | 120.00 | 2379.23 |  |  |  |
| 14 | 070000 07 | 地板砖 600×600 | m2 | 17.7276 |  | 13 | 82.30 | 93.00 | 1458.98 | 57.52 |  | 65.00 | 1019.69 |  |  |  |
| 15 | 070000 09 | 地板砖 800×800 | m2 | 388.5984 |  | 13 | 115.04 | 130.00 | 44704.36 | 57.52 |  | 65.00 | 22352.18 |  |  |  |
| 16 | 070300 09 | 全瓷墙面砖 300× 600 | m2 | 113.2740 |  | 13 | 51.33 | 58.00 | 5814.35 | 57.52 |  | 65.00 | 6515.52 |  |  |  |
| 17 | 130100 65 | 成品腻子 | kg | 796.0772 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 8661.32 | 4.42 |  | 5.00 | 3518.66 |  |  |  |
| 18 | 130100 65~1 | 成品防水腻子 | kg | 567.6516 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 6176.05 | 6.19 |  | 7.00 | 3513.76 |  |  |  |
| 19 | 130300 53 | 乳胶漆 | kg | 116.6379 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 1581.61 | 13.72 |  | 15.50 | 1600.27 |  |  |  |
| 20 | 130300 53~1 | 外墙乳胶漆 | kg | 145.3985 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 1971.60 | 17.70 |  | 20.00 | 2573.55 |  |  |  |
| 21 | 130500 59 | 聚合物混合乳胶液 | kg | 1958.4444 |  | 13 | 2.73 | 3.08 | 5346.55 | 2.53 |  | 2.86 | 4954.86 |  |  |  |
| 22 | 144100 03 | 108胶 | kg | 104.2800 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 184.58 | 2.79 |  | 3.15 | 290.94 |  |  |  |
| 23 | 144100 55 | 干粉型胶粘剂 | kg | 454.1748 |  | 13 | 12.40 | 14.01 | 5631.77 | 16.35 |  | 18.47 | 7425.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 340900 17 | 锯末 | m3 | 2.3852 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 40.74 | 6.69 |  | 7.56 | 15.96 |  |  |  |
| 25 | 341100 03 | 水 | m3 | 21.0902 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 134.13 | 4.03 |  | 4.15 | 84.99 |  |  |  |
| 26 | 800100 57 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 8.0362 |  |  | 505.61 | 538.66 | 4063.18 | 416.67 |  | 446.34 | 3348.44 |  |  |  |
| 27 | 800500 05 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.0713 |  |  | 543.91 | 593.77 | 38.78 | 478.14 |  | 524.69 | 34.09 |  |  |  |
| 28 | 800500 09 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 6.2257 |  |  | 544.30 | 584.97 | 3388.65 | 459.11 |  | 496.25 | 2858.28 |  |  |  |
| 29 | 800500 11 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.2112 |  |  | 542.72 | 580.47 | 114.62 | 451.89 |  | 486.05 | 95.44 |  |  |  |
| 30 | 800500 13 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 10.4216 |  |  | 506.88 | 539.97 | 5282.50 | 417.48 |  | 447.17 | 4350.81 |  |  |  |
| 31 | 800500 57 | 素水泥浆 | m3 | 0.4190 |  |  | 666.51 | 752.97 | 279.27 | 639.23 |  | 722.21 | 267.84 |  |  |  |
| 32 | 802100 43 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 11.3492 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 4627.86 | 280.00 |  | 288.40 | 3177.78 |  |  |  |
| 33 | J303 | 电 | kW· h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 34 | 990610 010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0264 |  |  | 202.44 | 203.74 | 5.34 | 178.82 |  | 203.74 | 4.72 |  |  |  |
| 35 | 990611 010 | 干混砂浆罐式搅拌 机 | 台班 | 0.6911 |  |  | 249.48 | 255.99 | 172.42 | 225.86 |  | 255.99 | 156.09 |  |  |  |
| 36 | 990618 510 | 混凝土振捣器 平 板式 | 台班 | 0.9289 |  |  | 7.74 | 8.49 | 7.19 | 7.74 |  | 8.49 | 7.19 |  |  |  |
| 37 | 990774 610 | 石料切割机 | 台班 | 6.7347 |  |  | 48.43 | 53.36 | 326.16 | 48.43 |  | 53.36 | 326.16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160191.21 | － |  | － | 120592.39 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 无障碍坡道不锈钢栏杆扶手 |  | m | 14.80 | 13 |  | 120.00 | 135.60 | 1776.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1776.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 157191.29 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 157191.29 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 11844.36 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 8362.57 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 5517.41 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 188.63 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 157.19 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 2499.34 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2389.31 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 927.43 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 165.05 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 15213.21 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 27057.57 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 17969.68 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 11244.63 |  |  |
| 1.2 | E、建筑智能化工程 |  | 2068.07 |  |  |
| 1.3 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 4656.98 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 668.65 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 668.65 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1559.10 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1817.77 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 22015.20 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001002 | 配管 1.名称:镀锌电线管JDG20 2.配置形式:暗敷设 |  | m | 215.9 |  | 14.92 | 3221.23 |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.名称：铜芯线BV2.5 2.配线形式：管内穿线 |  | m | 259.05 |  | 3.95 | 1023.25 |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 1.名称：铜芯线BV4 2.配线形式：管内穿线 |  | m | 218.5 |  | 3.96 | 865.26 |  |
| 4 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：双管荧光灯2*36W 2.型号：2*36W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 20 |  | 112.13 | 2242.6 |  |
| 5 | 030412001001 | 吸顶灯 1.名称：吸顶灯22W 2.型号：22W 3.规格 4.类型 |  | 套 | 7 |  | 95.27 | 666.89 |  |
| 6 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 14 |  | 40.22 | 563.08 |  |
| 7 | 030404035001 | 插座 1.名称：空调挂机插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 13 |  | 38.21 | 496.73 |  |
| 8 | 030404035002 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 34 |  | 40.12 | 1364.08 |  |
| 9 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | 1 |  | 801.51 | 801.51 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11244.63 |  |
| 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030502004001 | 电视、电话插座 1.名称：网线插座 2.安装方式 3.底盒材质、规格 |  | 个 | 13 |  | 43.79 | 569.27 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11813.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 11813.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030502007001 | 光缆 1.名称：网线 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | 90.17 |  | 2.43 | 219.11 |  |
| 12 | 030411001002 | 配管 1.名称:镀锌电线管JDG20 2.配置形式:暗敷设 |  | m | 85.77 |  | 14.92 | 1279.69 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2068.07 |  |
| 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 39.89 |  | 35.87 | 1430.85 |  |
| 14 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC50 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 34.5 |  | 35.18 | 1213.71 |  |
| 15 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：陶瓷柱式洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 4 |  | 453.4 | 1813.6 |  |
| 16 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质:地漏PVC50 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | 3 |  | 42.62 | 127.86 |  |
| 17 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：铜阀DN32 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  | 70.96 | 70.96 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4656.98 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6155.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 17969.68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030411001002 | 配管 1.名称:镀锌电线管JDG20 2.配置形式:暗敷设 |  | m | － | 4.54 | 5.76 |  | 0.08 | 5.22 | 4.54 | 14.92 |
|  | 4-12-8 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.54 | 2.54 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | zc13_0002 | 镀锌电线管JDG20 |  | m | 1.03 |  | 3.22 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 1.名称：铜芯线BV2.5 2.配线形式：管内穿线 |  | m | － | 0.97 | 2.00 |  |  | 1.12 | 0.98 | 3.95 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0007 | 绝缘电BV2.5 |  | m | 1.16 |  | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 1.名称：铜芯线BV4 2.配线形式：管内穿线 |  | m | － | 0.86 | 2.24 |  |  | 0.99 | 0.86 | 3.96 |
|  | 4-13-25 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.86 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0008 | 绝缘电线BV4 |  | m | 1.05 |  | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称：双管荧光灯2*36W 2.型号：2*36W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | － | 24.67 | 62.78 |  |  | 28.37 | 24.68 | 112.13 |
|  | 4-14-214 | 成套型荧光灯 吸顶式 双管 |  | 套 | 1 | 21.00 | 2.01 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0013 | 双管荧光灯2*36W |  | 套 | 1.01 |  | 58.10 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0005 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 吸顶灯 1.名称：吸顶灯22W 2.型号：22W 3.规格 4.类型 |  | 套 | － | 20.23 | 54.81 |  |  | 23.26 | 20.23 | 95.27 |
|  | 4-14-4 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直 径 300mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.98 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0020 | 吸顶灯22W |  | 套 | 1.01 |  | 49.16 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0005 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 11.80 | 16.62 |  |  | 13.57 | 11.80 | 40.22 |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 |  | 套 | 1 | 7.80 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0014 | 双联开关 |  | 只 | 1.02 |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 |  | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc13_0005 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404035001 | 插座 1.名称：空调挂机插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 12.16 | 13.89 |  |  | 13.98 | 12.16 | 38.21 |
|  | 4-14-382 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 带接地 |  | 套 | 1 | 8.16 | 1.09 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0009 | 空调挂机插座 |  | 套 | 1.02 |  | 10.83 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 |  | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0005 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404035002 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 12.88 | 14.35 |  |  | 14.81 | 12.89 | 40.12 |
|  | 4-14-385 | 普通插座安装 暗插座30A 单相带接 地 |  | 套 | 1 | 8.88 | 1.55 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0019 | 五孔插座 |  | 套 | 1.02 |  | 10.83 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 |  | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0005 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 |  | 台 | － | 81.96 | 637.55 |  |  | 94.25 | 82.00 | 801.51 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m 以下 |  | 台 | 1 | 81.96 | 53.48 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0010 | 配电箱AL |  | 台 | 1 |  | 584.07 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030502004001 | 电视、电话插座 1.名称：网线插座 2.安装方式 3.底盒材质、规格 |  | 个 | － | 12.07 | 19.65 |  |  | 13.88 | 12.07 | 43.79 |
|  | 5-2-70 | 安装8位模块式信息插座 双口 |  | 个 | 1 | 8.40 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0018 | 网线插座 |  | 个 | 1.01 |  | 18.18 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0005 | 接线盒 |  | 个 | 0.077 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030502007001 | 光缆 1.名称：网线 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | － | 1.20 | 0.01 |  | 0.02 | 1.38 | 1.20 | 2.43 |
|  | 5-2-29 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 |  | m | 1 | 1.20 | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 12 | 030411001002 | 配管 1.名称:镀锌电线管JDG20 2.配置形式:暗敷设 |  | m | － | 4.54 | 5.76 |  | 0.08 | 5.22 | 4.54 | 14.92 |
|  | 4-12-8 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.54 | 2.54 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | zc13_0002 | 镀锌电线管JDG20 |  | m | 1.03 |  | 3.22 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 14.60 | 6.64 |  | 0.01 | 16.80 | 14.62 | 35.87 |
|  | 10-1-325 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 14.60 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc13_0015 | 塑料给水管PPR32 |  | m | 1.016 |  | 5.42 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0011 | 室内塑料给水管热熔管件PPR32 |  | 个 | 0.376 |  | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC50 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 15.04 | 5.10 |  |  | 17.29 | 15.04 | 35.18 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0016 | 塑料排水管UPVC50 |  | m | 1.012 |  | 3.96 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0012 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC50 |  | 个 | 0.38 |  | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 15 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：陶瓷柱式洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 69.00 | 315.37 |  |  | 79.35 | 69.03 | 453.4 |
|  | 10-6-19 | 洗脸盆安装 立柱式 冷热水 |  | 10组 | 0.1 | 69.00 | 6.12 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0021 | 柱式洗脸盆 |  | 个 | 1.01 |  | 107.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0003 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 1.01 |  | 143.01 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0004 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 2.02 |  | 32.18 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0006 | 金属软管 D15 |  | 根 | 2.02 |  | 26.81 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031004014001 | 给、排水附件 1.材质:地漏PVC50 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | － | 14.08 | 14.46 |  |  | 16.19 | 14.08 | 42.62 |
|  | 10-6-90 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 14.08 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc13_0001 | 地漏PVC50 |  | 个 | 1.01 |  | 14.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：铜阀DN32 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 16.80 | 35.80 |  | 1.55 | 19.32 | 16.81 | 70.96 |
|  | 10-5-4 | 螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内 |  | 个 | 1 | 16.80 | 13.46 |  | 1.55 |  |  |  |
|  | zc13_0017 | 铜螺纹阀DN32 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 668.65 |
| 合计 |  |  |  | 668.65 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 5737.73 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 205.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 71.72 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 39.45 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 22.95 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 162.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 48.2 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 26.51 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 15.42 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 216.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 64.26 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 35.34 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 20.56 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 83.83 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 17.21 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 9.47 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 5.51 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 668.65 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 201.39 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 110.77 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 64.44 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2023-05-14 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 000100 30 | 综合工日（安装） | 工日 | 41.5700 |  |  | 138.00 | 138.00 | 5736.66 | 120.00 |  |  | 4988.40 |  |  |  |
| 2 | 010300 07 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.4516 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 2.35 | 4.25 |  | 4.80 | 1.92 |  |  |  |
| 3 | 010300 31 | 镀锌低碳钢丝 8# ～12# | kg | 0.1803 |  | 13 | 5.68 | 6.42 | 1.02 | 5.11 |  | 5.77 | 0.92 |  |  |  |
| 4 | 010300 43 | 镀锌低碳钢丝 14# ～16# | kg | 8.4226 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 45.06 | 5.11 |  | 5.77 | 43.04 |  |  |  |
| 5 | 010300 51 | 镀锌低碳钢丝 18# ～22# | kg | 0.1400 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.82 | 5.11 |  | 5.77 | 0.72 |  |  |  |
| 6 | 012901 83 | 热轧厚钢板 δ8.0 ～15.0 | kg | 0.1356 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 0.53 | 3.99 |  | 4.51 | 0.54 |  |  |  |
| 7 | 012901 93 | 热轧厚钢板 δ12 ～20 | kg | 0.0430 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 0.16 | 3.99 |  | 4.51 | 0.17 |  |  |  |
| 8 | 012902 37 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 5.50 |  | 6.21 | 0.83 |  |  |  |
| 9 | 020100 07 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.0839 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 0.89 | 12.54 |  | 14.17 | 1.05 |  |  |  |
| 10 | 021900 37 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 58.7000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 4.11 | 0.07 |  | 0.08 | 4.11 |  |  |  |
| 11 | 022700 01 | 白布 | kg | 0.6100 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 4.23 | 7.44 |  | 8.41 | 4.54 |  |  |  |
| 12 | 022700 21 | 棉纱头 | kg | 1.3836 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 11.97 | 6.19 |  | 7.00 | 8.56 |  |  |  |
| 13 | 030100 75 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 126.3600 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 8.85 | 0.05 |  | 0.06 | 6.32 |  |  |  |
| 14 | 030100 79 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 41.6000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 2.91 | 0.06 |  | 0.07 | 2.50 |  |  |  |
| 15 | 030100 89 | 木螺钉 M(2～4)× (6～65) | 个 | 29.1200 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 3.79 | 0.07 |  | 0.08 | 2.04 |  |  |  |
| 16 | 030105 11 | 六角螺栓 | kg | 0.0880 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 0.78 | 10.23 |  | 11.56 | 0.90 |  |  |  |
| 17 | 030108 21 | 膨胀螺栓 M6～12 ×50～120 | 套 | 8.2400 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 7.25 | 0.97 |  | 1.10 | 7.99 |  |  |  |
| 18 | 030108 51 | 镀锌膨胀螺栓 M10 ×80 | 套 | 4.0800 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.49 |  | 0.55 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 030108 93 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 124.2880 |  | 13 | 0.16 | 0.18 | 19.89 | 0.17 |  | 0.19 | 21.13 |  |  |  |
| 20 | 030109 07 | 镀锌锁紧螺母 DN (15～20)×3 | 个 | 151.8300 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 51.62 | 0.39 |  | 0.44 | 59.21 |  |  |  |
| 21 | 031101 23 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.4072 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 4.32 | 7.61 |  | 8.60 | 3.10 |  |  |  |
| 22 | 031101 71 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.8816 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 0.83 | 0.50 |  | 0.56 | 0.94 |  |  |  |
| 23 | 031101 79 | 铁砂布 | 张 | 0.7795 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.61 | 0.85 |  | 0.96 | 0.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 031101 81 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.5000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.39 | 0.85 |  | 0.96 | 0.43 |  |  |  |
| 25 | 031301 33 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.0730 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.78 | 7.72 |  | 8.72 | 0.56 |  |  |  |
| 26 | 031305 15 | 焊锡 | kg | 0.8303 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 28.65 | 36.37 |  | 41.10 | 30.20 |  |  |  |
| 27 | 031305 17 | 焊锡膏 | kg | 0.0478 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.72 | 14.68 |  | 16.59 | 0.70 |  |  |  |
| 28 | 031308 33 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 1.1380 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 5.03 | 5.04 |  | 5.70 | 5.74 |  |  |  |
| 29 | 031308 37 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.64 |  | 7.50 | 0.17 |  |  |  |
| 30 | 031308 45 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.0880 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.48 | 5.25 |  | 5.93 | 0.46 |  |  |  |
| 31 | 040100 19 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 424.78 |  | 480.00 |  |  |  |  |
| 32 | 040300 03 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 203.88 |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 33 | 130100 31 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 12.65 |  | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
| 34 | 130500 05 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.9150 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 10.69 | 14.16 |  | 16.00 | 12.96 |  |  |  |
| 35 | 133500 09 | 防水密封胶 | 支 | 1.0000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 11.68 | 9.29 |  | 10.50 | 9.29 |  |  |  |
| 36 | 133500 45 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 18.0920 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 7.96 | 0.19 |  | 0.21 | 3.44 |  |  |  |
| 37 | 140300 17 | 汽油 92#～95# | kg | 2.6063 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 17.64 | 8.19 |  | 9.26 | 21.35 |  |  |  |
| 38 | 140700 01 | 铅油 | kg | 0.1810 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 1.22 | 7.07 |  | 7.99 | 1.28 |  |  |  |
| 39 | 140700 11 | 机油 | kg | 0.0130 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 0.12 | 9.62 |  | 10.87 | 0.13 |  |  |  |
| 40 | 140900 01 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.24 | 87.94 |  | 99.37 | 36.06 |  |  |  |
| 41 | 143300 41 | 丙酮 | kg | 0.4347 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 2.35 | 6.36 |  | 7.19 | 2.76 |  |  |  |
| 42 | 143900 01 | 氧气 | m3 | 0.0720 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 0.39 | 7.01 |  | 7.64 | 0.50 |  |  |  |
| 43 | 143900 05 | 乙炔气 | kg | 0.0240 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 0.35 | 17.36 |  | 18.92 | 0.42 |  |  |  |
| 44 | 144100 97 | 粘接剂 | kg | 0.3228 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 4.00 | 13.79 |  | 15.58 | 4.45 |  |  |  |
| 45 | 144300 27 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 6.50 |  | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 46 | 150100 71 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.0060 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 0.04 | 7.86 |  | 8.88 | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 47 | 170100 23 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.0598 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 0.35 | 9.19 |  | 10.39 | 0.55 |  |  |  |
| 48 | 170700 29 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0030 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.01 | 6.20 |  | 7.01 | 0.02 |  |  |  |
| 49 | 171900 09 | 输水软管 φ25 | m | 0.0060 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 0.06 | 9.29 |  | 10.50 | 0.06 |  |  |  |
| 50 | 172500 19 | 塑料软管 | kg | 0.1300 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 1.53 | 21.68 |  | 24.50 | 2.82 |  |  |  |
| 51 | 172700 35 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0279 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.19 | 7.90 |  | 8.93 | 0.22 |  |  |  |
| 52 | 181501 09 | 镀锌管接头 20×1.5 | 个 | 77.6801 |  | 13 | 1.87 | 2.11 | 145.26 | 1.67 |  | 1.89 | 129.73 |  |  |  |
| 53 | 181501 55 | 热镀锌活接头 DN32 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 7.35 | 8.30 | 7.42 | 7.79 |  | 8.80 | 7.87 |  |  |  |
| 54 | 181501 73 | 热镀锌六角内接头 DN32 | 个 | 0.8080 |  | 13 | 2.88 | 3.25 | 2.33 | 2.48 |  | 2.80 | 2.00 |  |  |  |
| 55 | 190000 09 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.0060 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.07 | 19.65 |  | 22.20 | 0.12 |  |  |  |
| 56 | 190000 11 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0160 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 0.40 | 26.99 |  | 30.50 | 0.43 |  |  |  |
| 57 | 241100 05 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.0140 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 0.34 | 24.78 |  | 28.00 | 0.35 |  |  |  |
| 58 | 245900 13 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.0140 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 0.10 | 6.64 |  | 7.50 | 0.09 |  |  |  |
| 59 | 271700 21 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13m m | 卷 | 2.3956 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 18.11 | 8.85 |  | 10.00 | 21.20 |  |  |  |
| 60 | 280100 37 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 6.12 |  | 6.92 | 3.06 |  |  |  |
| 61 | 280300 23 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 20.2140 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 32.14 | 1.96 |  | 2.22 | 39.62 |  |  |  |
| 62 | 280300 25 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m | 15.5720 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 38.62 | 2.94 |  | 3.32 | 45.78 |  |  |  |
| 63 | 280300 53 | 铜芯塑料绝缘软电 线 BVR-4mm2 | m | 36.9244 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 68.68 | 4.50 |  | 5.08 | 166.16 |  |  |  |
| 64 | 280301 03 | 塑料绝缘线 BV- 2.5mm2 | m | 11.4030 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 18.47 | 1.88 |  | 2.12 | 21.44 |  |  |  |
| 65 | 290600 03 | 塑料护口电线管用 20 | 个 | 124.2880 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 8.70 | 0.10 |  | 0.11 | 12.43 |  |  |  |
| 66 | 290600 23 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 151.8300 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 12.15 | 0.19 |  | 0.22 | 28.85 |  |  |  |
| 67 | 290900 09 | 铜接线端子 DT- 6mm2 | 个 | 2.0300 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.81 |  | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 68 | 290900 37 | 铜接线端子 20A | 个 | 7.1050 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 2.49 | 0.35 |  | 0.39 | 2.49 |  |  |  |
| 69 | 291700 25 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 279.6481 |  | 13 | 1.06 | 1.20 | 296.43 | 1.30 |  | 1.47 | 363.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 70 | 340900 65 | 塑料圆台 275～ 350mm | 块 | 7.3500 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 4.56 | 0.65 |  | 0.73 | 4.78 |  |  |  |
| 71 | 341100 03 | 水 | m3 | 0.2866 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 1.82 | 6.60 |  | 6.80 | 1.89 |  |  |  |
| 72 | 341100 09 | 电 | kW· h | 6.7685 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 5.41 | 1.00 |  | 1.13 | 6.77 |  |  |  |
| 73 | 800500 53 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0036 |  |  | 544.30 | 584.97 | 1.96 | 459.88 |  | 497.04 | 1.66 |  |  |  |
| 74 | 880000 53 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 17.68 | 19.96 | 17.68 | 21.50 |  | 24.30 | 21.50 |  |  |  |
| 75 | J303 | 电 | kW· h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 76 | 873150 102 | 对讲机(一对) | 台班 | 0.4509 |  |  | 4.23 | 4.78 | 1.91 | 4.23 |  | 4.78 | 1.91 |  |  |  |
| 77 | 990745 520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.1156 |  |  | 23.98 | 26.11 | 2.77 | 23.98 |  | 26.11 | 2.77 |  |  |  |
| 78 | 990748 010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.9049 |  |  | 22.95 | 24.90 | 20.77 | 22.95 |  | 24.90 | 20.77 |  |  |  |
| 79 | 990801 020 | 电动单级离心清水 泵 100mm | 台班 | 0.0075 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.28 | 36.85 |  | 40.30 | 0.28 |  |  |  |
| 80 | 990813 010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.0100 |  |  | 18.86 | 20.37 | 0.19 | 18.86 |  | 20.37 | 0.19 |  |  |  |
| 81 | 990919 710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.0160 |  |  | 71.38 | 78.44 | 1.14 | 71.38 |  | 78.44 | 1.14 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6737.73 | － |  | － | 6209.73 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 地漏PVC50 |  | 个 | 3.03 | 13 |  | 14.16 | 16.00 | 42.90 |
| 2 | 镀锌电线管JDG20 |  | m | 310.72 | 13 |  | 3.13 | 3.54 | 972.55 |
| 3 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 4.04 | 13 |  | 141.59 | 160.00 | 572.02 |
| 4 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 8.08 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 128.71 |
| 5 | 接线盒 |  | 个 | 90.76 | 13 |  | 1.33 | 1.50 | 120.71 |
| 6 | 金属软管 D15 |  | 根 | 8.08 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 107.22 |
| 7 | 绝缘电BV2.5 |  | m | 300.50 | 13 |  | 1.59 | 1.80 | 477.79 |
| 8 | 绝缘电线BV4 |  | m | 229.43 | 13 |  | 1.95 | 2.20 | 447.38 |
| 9 | 空调挂机插座 |  | 套 | 13.26 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 140.82 |
| 10 | 配电箱AL |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 584.07 | 660.00 | 584.07 |
| 11 | 室内塑料给水管热熔管件PPR32 |  | 个 | 15.00 | 13 |  | 2.58 | 2.92 | 38.70 |
| 12 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC50 |  | 个 | 13.13 | 13 |  | 2.35 | 2.66 | 30.84 |
| 13 | 双管荧光灯2*36W |  | 套 | 20.20 | 13 |  | 57.52 | 65.00 | 1161.90 |
| 14 | 双联开关 |  | 只 | 14.28 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 189.50 |
| 15 | 塑料给水管PPR32 |  | m | 40.53 | 13 |  | 5.33 | 6.02 | 216.02 |
| 16 | 塑料排水管UPVC50 |  | m | 34.91 | 13 |  | 3.91 | 4.42 | 136.51 |
| 17 | 铜螺纹阀DN32 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 22.34 |
| 18 | 网线插座 |  | 个 | 13.13 | 13 |  | 18.00 | 20.34 | 236.34 |
| 19 | 五孔插座 |  | 套 | 34.68 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 368.30 |
| 20 | 吸顶灯22W |  | 套 | 7.07 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 344.10 |
| 21 | 柱式洗脸盆 |  | 个 | 4.04 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 429.01 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6767.73 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郭里镇凤凰山村卫生室工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 18638.33 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 18638.33 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1559.1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1146.26 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 654.21 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 54.05 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 109.97 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 328.03 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 283.3 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 109.97 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 19.57 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1817.77 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3376.87 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |