| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 445009.48 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 445009.48 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 10908.55 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 9100.84 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1807.71 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 36222.69 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 44292.66 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 536433.38 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一、人行道花砖路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道花砖 1.材质：水泥花砖 2.厚度：8cm |  | m2 | 48.87 |  | 11.66 | 569.82 |  |
| 2 | 04B001 | 垃圾外运 垃圾外运 |  | m3 | 3.91 |  | 18 | 70.38 |  |
| 3 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:300*300水泥花砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 3.图形 |  | m2 | 139.54 |  | 71.91 | 10034.32 |  |
|  |  | 二、花池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 拆除瓷砖面层 1.拆除的基层类型：砖砌体 2.饰面材料种类：瓷砖 |  | m2 | 153.5 |  | 11.78 | 1808.23 |  |
| 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：花池子砖墙 |  | m3 | 15 |  | 103.87 | 1558.05 |  |
| 6 | 04B002 | 垃圾外运 |  | m3 | 21.14 |  | 18 | 380.52 |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆34mm 厚打底，1:2水泥砂浆6mm厚抹面压光 |  | m2 | 153.5 |  | 33.76 | 5182.16 |  |
| 8 | 010401012001 | 花池子砌筑 1.零星砌砖名称、部位：花池砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 |  | m3 | 15 |  | 625.44 | 9381.6 |  |
|  |  | 三、铺沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041001004001 | 铣刨沥青砼路面 1.材质：沥青砼路面 2.厚度：5㎝ |  | m2 | 35.7 |  | 4.93 | 176 |  |
| 10 | 04B003 | 垃圾外运 |  | m3 | 1.785 |  | 18 | 32.13 |  |
| 11 | 041001001001 | 沥青砼路面割缝 1.材质：沥青砼路面 2.厚度：5cm |  | m | 68 |  | 5.45 | 370.6 |  |
| 12 | 040203003001 | 透层 1.材料品种乳化沥青透层 2.喷油量 |  | m2 | 6507.05 |  | 3.24 | 21082.84 |  |
| 13 | 040203006001 | 细粒沥青混凝土路面 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒商品沥青砼混合料 3.厚度：3㎝ |  | m2 | 2729.71 |  | 35.62 | 97232.27 |  |
| 14 | 040203006001 | 中粒沥青混凝土混合料路面 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：中粒商品沥青砼混合料 3.厚度：5㎝ |  | m2 | 3777.34 |  | 57.11 | 215723.89 |  |
|  |  | 四、透水砖路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 363602.81 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 363602.81 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 040204002002 | 透水砖路面 1.块料品种、规格：200*300透水砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 3.图形 |  | m2 | 4.64 |  | 71.91 | 333.66 |  |
|  |  | 五、砼路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 041001001002 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m2 | 55.55 |  | 36.83 | 2045.91 |  |
| 17 | 041001001003 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：20㎝ |  | m2 | 99 |  | 73.68 | 7294.32 |  |
| 18 | 04B004 | 垃圾外运 |  | m3 | 25.355 |  | 18 | 456.39 |  |
| 19 | 041001001004 | 砼路面割缝 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m | 11 |  | 10.91 | 120.01 |  |
| 20 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：10㎝ |  | m2 | 55.55 |  | 49.84 | 2768.61 |  |
| 21 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：20㎝ |  | m2 | 99 |  | 89.24 | 8834.76 |  |
|  |  | 六、树池穴石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：花岗岩路沿石 |  | m | 7 |  | 5.72 | 40.04 |  |
| 23 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石（利旧） 1.材料品种、规格：花岗岩路沿石（主材利 旧） 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 |  | m | 30 |  | 21.02 | 630.6 |  |
| 24 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石（新买） 1.材料品种、规格：五莲花花岗岩路沿石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 |  | m | 10 |  | 44.05 | 440.5 |  |
|  |  | 七、水泥砂浆地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆30 ㎜厚 |  | m2 | 84.7 |  | 34.07 | 2885.73 |  |
|  |  | 八、花砖人行道两端砼坡道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 041001001002 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m2 | 21.12 |  | 36.83 | 777.85 |  |
| 27 | 04B005 | 垃圾外运 |  | m3 | 2.11 |  | 18 | 37.98 |  |
| 28 | 010507001001 | 坡道 1.面层厚度:10㎝ 2.混凝土强度等级：C20 |  | m2 | 21.12 |  | 114.16 | 2411.06 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 29077.42 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 392680.23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 九、农贸市场铺沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 041001001002 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m2 | 60 |  | 36.83 | 2209.8 |  |
| 30 | 04B003 | 垃圾外运 |  | m3 | 6 |  | 18 | 108 |  |
| 31 | 041001001004 | 砼路面割缝 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m | 20 |  | 10.91 | 218.2 |  |
| 32 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：10㎝ |  | m2 | 60 |  | 49.84 | 2990.4 |  |
| 33 | 040203003001 | 透层 1.材料品种乳化沥青透层 2.喷油量 |  | m2 | 1061.76 |  | 3.24 | 3440.1 |  |
| 34 | 040203006001 | 细粒沥青混凝土路面 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒商品沥青砼混合料 3.厚度：3㎝ |  | m2 | 1061.76 |  | 35.62 | 37819.89 |  |
| 35 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂（排水沟清淤） 1.挖掘深度:0.5米 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 46.72 |  | 118.64 | 5542.86 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 52329.25 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 445009.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 一、人行道花砖路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001002001 | 拆除人行道花砖 1.材质：水泥花砖 2.厚度：8cm |  | m2 | － | 9.46 |  |  |  | 11.01 | 2.20 | 11.66 |
|  | 01-1-127借 | 拆除粘土砖、水泥花砖 |  | 10m2 | 0.1 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04B001 | 垃圾外运 垃圾外运 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:300*300水泥花砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 3.图形 |  | m2 | － | 18.78 | 48.53 |  | 0.28 | 21.61 | 4.32 | 71.91 |
|  | 2-4-6 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 混凝土彩色步砖 |  | 100m2 | 0.01 | 18.78 | 16.94 |  | 0.28 |  |  |  |
|  | zc3_0004 | 预制混凝土彩色步砖300×300×60 |  | m2 | 1.02 |  | 31.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、花池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 拆除瓷砖面层 1.拆除的基层类型：砖砌体 2.饰面材料种类：瓷砖 |  | m2 | － | 9.56 |  |  |  | 11.12 | 2.22 | 11.78 |
|  | 01-1-131借 | 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 |  | 10m2 | 0.1 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：花池子砖墙 |  | m3 | － | 84.26 |  |  |  | 98.05 | 19.61 | 103.87 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 |  | 10m3 | 0.1 | 84.26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 04B002 | 垃圾外运 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂 浆34mm厚打底，1:2水泥砂浆6mm厚抹 面压光 |  | m2 | － | 18.04 | 11.12 |  | 0.38 | 21.13 | 4.22 | 33.76 |
|  | 12-1-3借 | [预拌水泥砂浆 1:3][预拌水泥砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 8.64 |  | 0.18 |  |  |  |
|  | 12-1-16借 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰层 每增减1mm |  | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.48 |  | 0.20 |  |  |  |
| 8 | 010401012001 | 花池子砌筑 1.零星砌砖名称、部位：花池砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆 |  | m3 | － | 188.78 | 390.10 |  | 2.19 | 221.86 | 44.37 | 625.44 |
|  | 4-1-24借 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5]零星砌 体 |  | 10m3 | 0.1 | 188.78 | 390.10 |  | 2.19 |  |  |  |
|  |  | 三、铺沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041001004001 | 铣刨沥青砼路面 1.材质：沥青砼路面 2.厚度：5㎝ |  | m2 | － | 0.94 | 0.64 |  | 2.62 | 3.69 | 0.73 | 4.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-3-82 | 铣刨路面 沥青路面 ≤3cm |  | 100m2 | 0.01 | 0.47 | 0.40 |  | 1.78 |  |  |  |
|  | 1-3-83 | 铣刨路面 沥青路面 每增1cm |  | 100m2 | 0.02 | 0.47 | 0.24 |  | 0.84 |  |  |  |
| 10 | 04B003 | 垃圾外运 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 041001001001 | 沥青砼路面割缝 1.材质：沥青砼路面 2.厚度：5cm |  | m | － | 2.47 | 1.73 |  | 0.57 | 3.38 | 0.68 | 5.45 |
|  | 1-3-88 | 路面切缝 沥青路面 |  | 10m | 0.1 | 2.47 | 1.73 |  | 0.57 |  |  |  |
| 12 | 040203003001 | 透层 1.材料品种乳化沥青透层 2.喷油量 |  | m2 | － | 0.03 | 3.19 |  | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 3.24 |
|  | 2-3-15 | 透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.03 | 3.19 |  | 0.01 |  |  |  |
| 13 | 040203006001 | 细粒沥青混凝土路面 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒商品沥青砼 混合料 3.厚度：3㎝ |  | m2 | － | 0.81 | 32.05 |  | 2.14 | 3.06 | 0.62 | 35.62 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.23 |  | 2.14 |  |  |  |
|  | zc3_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.82 |  |  |  |  |  |
| 14 | 040203006001 | 中粒沥青混凝土混合料路面 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：中粒商品沥青砼 混合料 3.厚度：5㎝ |  | m2 | － | 0.82 | 53.42 |  | 2.24 | 3.18 | 0.63 | 57.11 |
|  | 2-3-37 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.66 | 0.31 |  | 1.79 |  |  |  |
|  | zc3_0006 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.04 |  | 42.42 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-38 | 中粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.16 | 0.08 |  | 0.45 |  |  |  |
|  | zc3_0006 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.01 |  | 10.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、透水砖路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040204002002 | 透水砖路面 1.块料品种、规格：200*300透水砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 3.图形 |  | m2 | － | 18.78 | 48.53 |  | 0.28 | 21.61 | 4.32 | 71.91 |
|  | 2-4-6 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 混凝土彩色步砖 |  | 100m2 | 0.01 | 18.78 | 16.94 |  | 0.28 |  |  |  |
|  | zc3_0005 | 预制混凝土彩色步砖透水砖200*300 |  | m2 | 1.02 |  | 31.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、砼路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 041001001002 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m2 | － | 29.70 | 0.22 |  |  | 34.56 | 6.91 | 36.83 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.01 | 29.70 | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 041001001003 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：20㎝ |  | m2 | － | 59.40 | 0.45 |  |  | 69.12 | 13.83 | 73.68 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.02 | 59.40 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 18 | 04B004 | 垃圾外运 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 041001001004 | 砼路面割缝 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m | － | 6.50 | 2.01 |  | 0.77 | 8.15 | 1.63 | 10.91 |
|  | 1-3-86 | 路面切缝 混凝土路面 厚≤15cm |  | 10m | 0.1 | 6.50 | 2.01 |  | 0.77 |  |  |  |
| 20 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：10㎝ |  | m2 | － | 9.36 | 38.36 |  |  | 10.64 | 2.12 | 49.84 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | 0.204 |  | 70.41 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.1 | -2.94 | -0.59 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)c25 |  | m3 | -0.102 |  | -35.20 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040203007002 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：20㎝ |  | m2 | － | 12.30 | 74.15 |  |  | 13.98 | 2.79 | 89.24 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | 0.204 |  | 70.41 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、树池穴石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：花岗岩路沿石 |  | m | － | 4.66 |  |  |  | 5.30 | 1.06 | 5.72 |
|  | 1-3-37 | 拆除侧石 石质 |  | 100m | 0.01 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石（利旧） 1.材料品种、规格：花岗岩路沿石（ 主材利旧） 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 |  | m | － | 13.38 | 4.52 |  | 0.07 | 15.27 | 3.05 | 21.02 |
|  | 2-4-25 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]侧石 石质 |  | 100m | 0.01 | 13.38 | 4.52 |  | 0.07 |  |  |  |
| 24 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石（新买） 1.材料品种、规格：五莲花花岗岩路 沿石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 |  | m | － | 13.38 | 27.55 |  | 0.07 | 15.27 | 3.05 | 44.05 |
|  | 2-4-25 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]侧石 石质 |  | 100m | 0.01 | 13.38 | 4.52 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | zc3_0001 | 石质立缘石 1000*150*80 |  | m | 1.01 |  | 23.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 七、水泥砂浆地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 25 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥 砂浆30㎜厚 |  | m2 | － | 12.39 | 18.45 |  | 0.31 | 14.56 | 2.92 | 34.07 |
|  | 11-2-1借 | [预拌水泥砂浆 1:2.5]水泥砂浆 楼地 面20mm |  | 10m2 | 0.1 | 10.94 | 13.37 |  | 0.21 |  |  |  |
|  | 11-1-3借 | [预拌水泥砂浆 1:2.5]水泥砂浆 每增 减5mm |  | 10m2 | 0.2 | 1.45 | 5.08 |  | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 八、花砖人行道两端砼坡道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 041001001002 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m2 | － | 29.70 | 0.22 |  |  | 34.56 | 6.91 | 36.83 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.01 | 29.70 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 27 | 04B005 | 垃圾外运 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010507001001 | 坡道 1.面层厚度:10㎝ 2.混凝土强度等级：C20 |  | m2 | － | 45.56 | 56.91 |  | 0.90 | 53.92 | 10.79 | 114.16 |
|  | 16-6-83借调 | 水泥砂浆(带礓碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚 |  | 10m2 | 0.1 | 45.56 | 56.91 |  | 0.90 |  |  |  |
|  |  | 九、农贸市场铺沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 041001001002 | 拆除砼路面 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m2 | － | 29.70 | 0.22 |  |  | 34.56 | 6.91 | 36.83 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 |  | 10m3 | 0.01 | 29.70 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 30 | 04B003 | 垃圾外运 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 041001001004 | 砼路面割缝 1.材质：砼路面 2.厚度：10㎝ |  | m | － | 6.50 | 2.01 |  | 0.77 | 8.15 | 1.63 | 10.91 |
|  | 1-3-86 | 路面切缝 混凝土路面 厚≤15cm |  | 10m | 0.1 | 6.50 | 2.01 |  | 0.77 |  |  |  |
| 32 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：10㎝ |  | m2 | － | 9.36 | 38.36 |  |  | 10.64 | 2.12 | 49.84 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | 0.204 |  | 70.41 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.1 | -2.94 | -0.59 |  |  |  |  |  |
|  | zc3_0003 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | -0.102 |  | -35.20 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 33 | 040203003001 | 透层 1.材料品种乳化沥青透层 2.喷油量 |  | m2 | － | 0.03 | 3.19 |  | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 3.24 |
|  | 2-3-15 | 透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.03 | 3.19 |  | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 34 | 040203006001 | 细粒沥青混凝土路面 1.沥青品种：石油沥青 2.沥青混凝土种类：细粒商品沥青砼 混合料 3.厚度：3㎝ |  | m2 | － | 0.81 | 32.05 |  | 2.14 | 3.06 | 0.62 | 35.62 |
|  | 2-3-43 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机械 摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.23 |  | 2.14 |  |  |  |
|  | zc3_0002 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 31.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂（排水沟清淤） 1.挖掘深度:0.5米 2.运距：自行考虑 |  | m3 | － | 36.40 |  |  | 61.65 | 103.00 | 20.59 | 118.64 |
|  | 1-1-182 | 反铲挖掘机挖淤泥、流沙 斗容量 0.6m3 装车 |  | 100m3 | 0.01 | 1.03 |  |  | 6.75 |  |  |  |
|  | 1-1-206 | 泥浆罐车运淤泥、流沙 运距≤1km |  | 100m3 | 0.01 | 35.37 |  |  | 54.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 34.4905 | 128.00 | 4414.78 |  | 110.00 | 3793.96 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） |  | 工日 | 119.3929 | 128.00 | 15282.29 |  | 110.00 | 13133.22 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) |  | 工日 | 31.8240 | 138.00 | 4391.71 |  | 120.00 | 3818.88 |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) |  | 工日 | 136.8470 | 117.00 | 16011.10 |  | 103.00 | 14095.24 |  |  |
| 5 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 393.3482 | 1.86 | 731.63 |  | 2.19 | 861.43 |  |  |
| 6 | 03110165 | 钢锯片 |  | 片 | 0.4474 | 336.28 | 150.45 |  | 395.58 | 176.98 |  |  |
| 7 | 03150905 | 铁件(综合) |  | kg | 7.0128 | 4.78 | 33.52 |  | 5.75 | 40.32 |  |  |
| 8 | 04030033 | 天然砂 细砂 |  | m3 | 0.5768 | 252.43 | 145.60 |  | 203.88 | 117.60 |  |  |
| 9 | 04070007 | 石屑 |  | m3 | 19.3005 | 145.63 | 2810.73 |  | 135.92 | 2623.32 |  |  |
| 10 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 8.2550 | 737.86 | 6091.03 |  | 522.33 | 4311.83 |  |  |
| 11 | 13310001 | 乳化沥青 |  | kg | 5404.1303 | 3.84 | 20751.86 |  | 3.89 | 21022.07 |  |  |
| 12 | 14030001 | 柴油 |  | t | 0.3027 | 5283.19 | 1599.22 |  | 7646.02 | 2314.45 |  |  |
| 13 | 14350083 | 脱模剂 |  | kg | 1.7959 | 2.37 | 4.26 |  | 2.62 | 4.71 |  |  |
| 14 | 34110003 | 水 |  | m3 | 22.4898 | 6.36 | 143.04 |  | 6.60 | 148.43 |  |  |
| 15 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 85.8962 | 0.80 | 68.72 |  | 1.00 | 85.90 |  |  |
| 16 | 35010013 | 钢模板 |  | kg | 8.3629 | 4.87 | 40.73 |  | 4.48 | 37.47 |  |  |
| 17 | 80010043 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 |  | m3 | 3.2135 | 514.56 | 1653.54 |  | 475.73 | 1528.76 |  |  |
| 18 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 |  | m3 | 4.7616 | 425.24 | 2024.82 |  | 514.56 | 2450.13 |  |  |
| 19 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 1.5014 | 514.56 | 772.56 |  | 500.00 | 750.70 |  |  |
| 20 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  | m3 | 2.6054 | 504.85 | 1315.34 |  | 495.15 | 1290.06 |  |  |
| 21 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 1.6025 | 524.27 | 840.14 |  | 490.29 | 785.69 |  |  |
| 22 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 |  | m3 | 0.1083 | 543.91 | 58.91 |  | 484.81 | 52.50 |  |  |
| 23 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  | m3 | 0.0200 | 544.30 | 10.89 |  | 468.43 | 9.37 |  |  |
| 24 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  | m3 | 0.8903 | 506.88 | 451.28 |  | 427.57 | 380.67 |  |  |
| 25 | 80050057 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.1068 | 666.51 | 71.18 |  | 640.00 | 68.35 |  |  |
| 26 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 2.1331 | 407.77 | 869.81 |  | 378.64 | 807.68 |  |  |
| 27 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 1.0000 | 537.73 | 537.73 |  | 557.44 | 557.44 |  |  |
| 28 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.0972 | 834.41 | 81.10 |  | 834.41 | 81.10 |  |  |
| 29 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 |  | 台班 | 0.2999 | 781.73 | 234.44 |  | 781.73 | 234.44 |  |  |
| 30 | 990120020 | 钢轮内燃压路机 8t |  | 台班 | 0.0757 | 385.06 | 29.15 |  | 385.06 | 29.15 |  |  |
| 31 | 990121040 | 轮胎压路机 26t |  | 台班 | 2.9517 | 864.00 | 2550.27 |  | 864.00 | 2550.27 |  |  |
| 32 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t |  | 台班 | 6.5846 | 729.89 | 4806.03 |  | 729.89 | 4806.03 |  |  |
| 33 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t |  | 台班 | 5.9414 | 952.10 | 5656.81 |  | 952.10 | 5656.81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 0.4435 | 28.30 | 12.55 |  | 28.30 | 12.55 |  |  |
| 35 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L |  | 台班 | 0.0757 | 781.67 | 59.17 |  | 781.67 | 59.17 |  |  |
| 36 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t |  | 台班 | 2.9517 | 1206.63 | 3561.61 |  | 1206.63 | 3561.61 |  |  |
| 37 | 990143040 | 路面铣刨机 WL1000 |  | 台班 | 0.0486 | 956.47 | 46.48 |  | 956.47 | 46.48 |  |  |
| 38 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 0.1078 | 439.07 | 47.33 |  | 439.07 | 47.33 |  |  |
| 39 | 990411010 | 泥浆罐车 5000L |  | 台班 | 4.7187 | 469.31 | 2214.53 |  | 469.31 | 2214.53 |  |  |
| 40 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 0.1535 | 202.44 | 31.07 |  | 202.44 | 31.07 |  |  |
| 41 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.5460 | 249.48 | 136.22 |  | 249.48 | 136.22 |  |  |
| 42 | 990618010 | 锯缝机 |  | 台班 | 1.8690 | 33.33 | 62.29 |  | 33.33 | 62.29 |  |  |
| 43 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 0.1048 | 7.74 | 0.81 |  | 7.74 | 0.81 |  |  |
| 44 | 990806020 | 泥浆泵 100mm |  | 台班 | 1.5885 | 220.71 | 350.60 |  | 220.71 | 350.60 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 101157.33 |  | － | 95147.62 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 石质立缘石 1000*150*80 |  | m | 10.10 |  | 22.80 | 230.28 |
| 2 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 114.88 |  | 1050.00 | 120625.58 |
| 3 | 预拌混凝土路面(抗折 45#)C25 |  | m3 | 31.98 |  | 345.13 | 11037.98 |
| 4 | 预制混凝土彩色步砖300×300×60 |  | m2 | 142.33 |  | 30.97 | 4407.98 |
| 5 | 预制混凝土彩色步砖透水砖200*300 |  | m2 | 4.73 |  | 30.97 | 146.57 |
| 6 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 190.76 |  | 1050.00 | 200293.38 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 336741.77 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 9100.84 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1807.71 |
| 合计 |  |  |  | 10908.55 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 60021.08 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 399.08 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 164.76 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 26.69 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 6.26 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 686.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 283.6 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 45.94 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 10.78 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 248.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 102.64 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 16.63 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 3.9 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 379.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 156.66 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 25.38 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 5.95 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 78.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 32.41 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 5.25 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 1.23 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  | 15.12 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 75.63 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 12.25 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 2.87 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1807.71 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 815.7 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 132.14 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 30.99 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 | 9100.84 | 9100.84 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑 物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9100.84 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － | 1870.00 | 481.72 |  | 5250.37 | 7493.76 | 1498.75 | 9100.84 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 258.46 |  | 3011.25 |  |  |  |
|  | 19-3-38借 | 压路机场外运输 |  | 台次 | 1 | 550.00 | 223.26 |  | 2239.12 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 17 | 128.00 | 2176.00 |  | 110.00 | 1870.00 |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 9.5 | 5.62 | 53.39 |  | 5.11 | 48.55 |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 |  | m2 | 14.36 | 4.81 | 69.07 |  | 4.44 | 63.76 |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 |  | m3 | 0.16 | 2017.70 | 322.83 |  | 2308.85 | 369.42 |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 |  | 台班 | 0.5 | 1086.47 | 543.24 |  | 1086.47 | 543.24 |  |  |
| 6 | 990120030 | 钢轮内燃压路机 12t |  | 台班 | 0.5 | 489.05 | 244.53 |  | 489.05 | 244.53 |  |  |
| 7 | 990403030 | 平板拖车组 40t |  | 台班 | 1 | 1392.12 | 1392.12 |  | 1392.12 | 1392.12 |  |  |
| 8 | 990403040 | 平板拖车组 60t |  | 台班 | 1 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1550.07 | 1550.07 |  |  |
| 9 | 994500050 | 回程费占人材机费 |  | % | 1 | 1587.81 | 1587.81 |  | 1520.42 | 1520.42 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7939.06 |  | － | 7602.11 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市看庄镇镇驻地改造提升工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 455918.03 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 455918.03 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 36222.69 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 26124.11 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 7978.57 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 6063.71 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 3829.71 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 8252.12 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6929.95 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2689.92 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 478.71 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费+设备费-甲供材料费- 甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 44292.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 80515.35 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |