| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 356759.28 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 356759.28 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 11724.19 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5214.45 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 6509.74 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 28944.38 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 35768.51 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 433196.36 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 一、楼前路面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除植草砖路面 机械拆除原破损植草砖 1.材质：植草砖 2.厚度：植草砖8cm+水泥砂浆4cm 3.位置：原楼前植草砖 |  | m2 | 2350 |  | 4.47 | 10504.5 |  |
| 2 | 040203007001 | 混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.滚压防滑条 5.塑料膜覆盖养护 6.每6米切割一道伸缩缝 7.机械原土夯实两遍 |  | m2 | 2350 |  | 80.18 | 188423 |  |
| 3 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：拆除的地面路沿石、植草砖 、水泥砂浆等建筑垃圾装车外运 2.运距：10km外 |  | m3 | 282 |  | 35 | 9870 |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：＜1m |  | m3 | 22 |  | 3.65 | 80.3 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：原土 |  | m3 | 22 |  | 18.9 | 415.8 |  |
| 6 | 040501004001 | 波纹管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：φ300波纹管 3.连接形式 4.铺设深度： 5.管道检验及试验要求 |  | m | 52 |  | 103.08 | 5360.16 |  |
| 7 | 010401011001 | 砖砌雨水井 1.井截面、深度：砖砌单盖雨水井，内径 600*400*700mm深 2.砖的品种、规格、强度等级：红砖 240*115*53mm，M7.5水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度：C15垫层 4.底板厚度 5.井盖安装：带圈铸铁篦子400*600*40mm 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级：井内壁1：2水泥砂浆抹面 20mm厚 8.防潮层材料种类 |  | 座 | 4 |  | 852.33 | 3409.32 |  |
|  |  | 二、楼前改造增加停车位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：预制路沿石750*280*100 |  | m | 259.6 |  | 5.46 | 1417.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 219480.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 219480.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：利用拆除原混凝土路沿 石750*280*100 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：C15砼垫 层 不含主材 3.人工挖路缘石沟槽 |  | m | 221.6 |  | 36.25 | 8033 |  |
| 10 | 010101002001 | 挖土方外运 1.土壤类别：原绿化带地坪普通土 2.挖土深度：50cm厚 3.挖掘机挖土装车，自卸车外运10公里 |  | m3 | 448.6 |  | 23.37 | 10483.78 |  |
| 11 | 040204002001 | 植草砖 1.块料品种、规格：预制植草砖 400*200*80mm或预制井字砖80mm厚 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：素土夯 实，浇筑10cm厚C15商品砼垫层 3.1：3干硬性水泥砂浆找平粘贴30mm厚 4.机械原土夯实两遍 |  | m2 | 806.48 |  | 118.02 | 95180.77 |  |
| 12 | 040204002001 | 透水砖 1.块料品种、规格：透水砖200*100*60mm 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：素土夯 实，浇筑10cm厚C15商品砼垫层 3.1：3干硬性水泥砂浆找平粘贴50mm厚 4.机械原土夯实两遍 |  | m2 | 90.72 |  | 132.65 | 12034.01 |  |
| 13 | 010201001001 | 填铺砂 1.材料种类及配比：植草砖空隙填铺中砂 2.压实系数 3.掺加剂品种 |  | m3 | 32.26 |  | 293.3 | 9461.86 |  |
| 14 | 010401011002 | 更换雨水口篦子 1.铸铁雨水口平篦（水泥篦子改换带圈铸铁 平痹600*400*40mm） |  | 个 | 6 |  | 347.56 | 2085.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 137278.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 356759.28 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 一、楼前路面改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除植草砖路面 机械拆除原破损植草砖 1.材质：植草砖 2.厚度：植草砖8cm+水泥砂浆4cm 3.位置：原楼前植草砖 |  | m2 | － | 3.12 |  |  |  | 3.32 | 1.35 | 4.47 |
|  | 1-3-32借 | 拆除人行道 植草砖 平铺 |  | 100m2 | 0.01 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040203007001 | 混凝土路面 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.掺和料 3.厚度：15cm 4.滚压防滑条 5.塑料膜覆盖养护 6.每6米切割一道伸缩缝 7.机械原土夯实两遍 |  | m2 | － | 13.01 | 60.81 |  | 0.38 | 14.71 | 5.98 | 80.18 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 16-5-2 | [预拌混凝土 C25]混凝土整体路面 180mm厚 |  | 10m2 | 0.1 | 10.12 | 69.01 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | 16-5-3 | [预拌混凝土 C25]混凝土整体路面 每增减10mm |  | 10m2 | -0.3 | -1.65 | -11.12 |  | -0.02 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 滚压防滑条 |  | m2 | 1 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83借 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 1.05 | 2.82 |  |  |  |  |  |
|  | 16-5-13 | 混凝土地面割缝 |  | 10m | 0.023 | 0.61 | 0.10 |  | 0.09 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 1.废弃料品种：拆除的地面路沿石、 植草砖、水泥砂浆等建筑垃圾装车外 运 2.运距：10km外 |  | m3 | － |  |  |  | 35.00 |  |  | 35 |
|  | 临时子目 | 建筑垃圾装车外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：坚土 2.挖土深度：＜1m |  | m3 | － | 0.66 |  |  | 2.67 | 0.77 | 0.32 | 3.65 |
|  | 1-2-44 | 挖掘机挖槽坑土方 坚土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  |  | 2.67 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：原土 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 6 | 040501004001 | 波纹管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：φ300波纹管 3.连接形式 4.铺设深度： 5.管道检验及试验要求 |  | m | － | 26.08 | 63.60 |  | 2.14 | 27.74 | 11.26 | 103.08 |
|  | 10-4-49借 | 塑料波纹管地埋敷设 管外径≤315mm |  | 10m | 0.1 | 26.08 | 0.21 |  | 2.14 |  |  |  |
|  | zc10_0001 | φ300难燃波纹管 |  | m | 1.06 |  | 60.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0002 | φ300橡胶圈 |  | 个 | 0.308 |  | 2.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 010401011001 | 砖砌雨水井 1.井截面、深度：砖砌单盖雨水井， 内径600*400*700mm深 2.砖的品种、规格、强度等级：红砖 240*115*53mm，M7.5水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度：C15垫层 4.底板厚度 5.井盖安装：带圈铸铁篦子 400*600*40mm 6.混凝土强度等级 7.砂浆强度等级：井内壁1：2水泥砂 浆抹面20mm厚 8.防潮层材料种类 |  | 座 | － | 217.28 | 529.35 |  | 3.65 | 251.37 | 102.05 | 852.33 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.014 | 12.63 | 46.45 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | 16-4-2 | [水泥砂浆 M7.5]砖砌井(池)壁 矩形 |  | 10m3 | 0.043 | 82.67 | 145.75 |  | 2.50 |  |  |  |
|  | 16-4-12 | [混合砂浆 M7.5]雨水井铸铁平篦安 装 |  | 10套 | 0.1 | 15.42 | 324.57 |  | 0.29 |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 |  | 10m2 | 0.12 | 103.68 | 9.45 |  | 0.53 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆 抹灰层每增减1mm |  | 10m2 | 0.6 | 2.88 | 3.13 |  | 0.24 |  |  |  |
|  |  | 二、楼前改造增加停车位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质：预制路沿石750*280*100 |  | m | － | 3.81 |  |  |  | 4.05 | 1.65 | 5.46 |
|  | 1-3-36借 | 拆除侧石 混凝土 |  | 100m | 0.01 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：利用拆除原混凝 土路沿石750*280*100 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： C15砼垫层 不含主材 3.人工挖路缘石沟槽 |  | m | － | 12.40 | 17.82 |  | 0.17 | 14.43 | 5.86 | 36.25 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.003 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 |  | 10m3 | 0.002 | 1.44 | 5.04 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 16-6-92调 | 铺设原有预制混凝土路沿 |  | 10m | 0.1 | 9.80 | 12.78 |  | 0.16 |  |  |  |
| 10 | 010101002001 | 挖土方外运 1.土壤类别：原绿化带地坪普通土 2.挖土深度：50cm厚 3.挖掘机挖土装车，自卸车外运10公 里 |  | m3 | － | 1.32 | 0.08 |  | 21.35 | 1.53 | 0.62 | 23.37 |
|  | 1-2-41 | 挖掘机挖装一般土方 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 0.99 |  |  | 4.25 |  |  |  |
|  | 1-2-58 | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 5.57 |  |  |  |
|  | 1-2-59 | 自卸汽车运土方 每增运1km |  | 10m3 | 0.9 |  |  |  | 11.53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 11 | 040204002001 | 植草砖 1.块料品种、规格：预制植草砖 400*200*80mm或预制井字砖80mm厚 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： 素土夯实，浇筑10cm厚C15商品砼垫 层 3.1：3干硬性水泥砂浆找平粘贴30mm 厚 4.机械原土夯实两遍 |  | m2 | － | 17.71 | 91.02 |  | 0.94 | 20.60 | 8.35 | 118.02 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.01 | 9.13 | 33.59 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 16-5-9调 | 嵌草水泥砖路面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.70 | 57.43 |  | 0.68 |  |  |  |
| 12 | 040204002001 | 透水砖 1.块料品种、规格：透水砖 200*100*60mm 2.基础、垫层：材料品 种、厚度： 素土夯实，浇筑10cm厚C15商品砼垫 层 3.1：3干硬性水泥砂浆找平粘贴50mm 厚 4.机械原土夯实两遍 |  | m2 | － | 19.91 | 102.40 |  | 0.94 | 23.16 | 9.40 | 132.65 |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.01 | 9.13 | 33.59 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 16-5-8调 | 透水砖路面 |  | 10m2 | 0.1 | 9.90 | 68.81 |  | 0.68 |  |  |  |
| 13 | 010201001001 | 填铺砂 1.材料种类及配比：植草砖空隙填铺 中砂 2.压实系数 3.掺加剂品种 |  | m3 | － | 45.98 | 225.12 |  | 0.47 | 53.50 | 21.73 | 293.3 |
|  | 2-1-35 | 填料加固 填铺砂 |  | 10m3 | 0.1 | 45.98 | 225.12 |  | 0.47 |  |  |  |
| 14 | 010401011002 | 更换雨水口篦子 1.铸铁雨水口平篦（水泥篦子改换带 圈铸铁平痹600*400*40mm） |  | 个 | － | 15.42 | 324.57 |  | 0.29 | 17.94 | 7.28 | 347.56 |
|  | 16-4-12 | [混合砂浆 M7.5]雨水井铸铁平篦安 装 |  | 10套 | 0.1 | 15.42 | 324.57 |  | 0.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 410.0099 |  |  | 128.00 | 128.00 | 52481.27 | 110.00 |  |  | 45101.09 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 3.5520 |  |  | 138.00 | 138.00 | 490.18 | 120.00 |  |  | 426.24 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 110.3893 |  |  | 117.00 | 117.00 | 12915.55 | 110.00 |  |  | 12142.82 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 5416.7500 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 10075.16 | 2.19 |  | 2.47 | 11862.68 |  |  |  |
| 5 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 3.1402 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 202.86 | 84.09 |  | 95.02 | 264.06 |  |  |  |
| 6 | 03110165 | 钢锯片 | 片 | 0.5405 |  | 13 | 336.28 | 380.00 | 181.76 | 395.58 |  | 447.00 | 213.81 |  |  |  |
| 7 | 03110175 | 砂布 | 张 | 6.3284 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 4.94 | 0.88 |  | 1.00 | 5.57 |  |  |  |
| 8 | 04030023 | 中砂 | m3 | 37.1829 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 9386.08 | 194.17 |  | 200.00 | 7219.80 |  |  |  |
| 9 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.9112 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 672.34 | 514.56 |  | 530.00 | 468.87 |  |  |  |
| 10 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.8225 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 1211.91 | 1946.90 |  | 2200.00 | 1601.33 |  |  |  |
| 11 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 3.4950 |  | 13 | 6.78 | 7.66 | 23.70 | 7.71 |  | 8.71 | 26.95 |  |  |  |
| 12 | 14070025 | 润滑油 | kg | 0.7332 |  | 13 | 5.75 | 6.50 | 4.22 | 6.99 |  | 7.90 | 5.13 |  |  |  |
| 13 | 34110003 | 水 | m3 | 319.2227 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 2030.26 | 6.60 |  | 6.80 | 2106.87 |  |  |  |
| 14 | 36010011 | 铸铁雨水平井篦 | 套 | 10.1000 |  | 13 | 250.81 | 283.41 | 2533.18 | 309.73 |  | 350.00 | 3128.27 |  |  |  |
| 15 | 36050001~ 1 | 混凝土透水砖 200×100×60 | m2 | 89.0208 |  | 13 | 38.05 | 43.00 | 3387.24 | 39.82 |  | 45.00 | 3544.81 |  |  |  |
| 16 | 36050003 | 嵌草砖 8cm厚 | m2 | 806.3994 |  | 13 | 33.63 | 38.00 | 27119.21 | 39.82 |  | 45.00 | 32110.82 |  |  |  |
| 17 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 | 0.2840 |  |  | 384.09 | 403.58 | 109.08 | 317.02 |  | 333.86 | 90.03 |  |  |  |
| 18 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.3950 |  |  | 361.37 | 380.58 | 142.74 | 285.78 |  | 302.04 | 112.88 |  |  |  |
| 19 | 80010043 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 | m3 | 34.7658 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 17889.09 | 478.64 |  | 493.00 | 16640.30 |  |  |  |
| 20 | 80050003 | 石灰抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.4543 |  |  | 403.42 | 415.53 | 183.27 | 345.09 |  | 355.44 | 156.77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1114 |  |  | 544.30 | 584.97 | 60.64 | 450.14 |  | 486.04 | 50.15 |  |  |  |
| 22 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.0687 |  |  | 506.88 | 539.97 | 34.82 | 411.10 |  | 439.88 | 28.24 |  |  |  |
| 23 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0222 |  |  | 666.51 | 752.97 | 14.80 | 613.41 |  | 692.96 | 13.62 |  |  |  |
| 24 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 2.3970 |  |  | 1533.68 | 1698.32 | 3676.23 | 1209.85 |  | 1343.24 | 2900.01 |  |  |  |
| 25 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 94.5331 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 38547.76 | 330.10 |  | 340.00 | 31205.38 |  |  |  |
| 26 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 356.0250 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 148633.32 | 349.51 |  | 360.00 | 124434.30 |  |  |  |
| 27 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 23.9594 |  |  | 106.89 | 110.10 | 2561.02 | 109.84 |  | 113.14 | 2631.70 |  |  |  |
| 28 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 84.53 | 94.56 | 84.53 | 98.28 |  | 109.94 | 98.28 |  |  |  |
| 29 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.9465 |  |  | 834.41 | 890.68 | 789.77 | 834.41 |  | 890.68 | 789.77 |  |  |  |
| 30 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1.0824 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 1176.00 | 1086.47 |  | 1183.07 | 1176.00 |  |  |  |
| 31 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 27.1010 |  |  | 28.30 | 30.70 | 766.96 | 28.30 |  | 30.70 | 766.96 |  |  |  |
| 32 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2340 |  |  | 475.14 | 512.00 | 111.18 | 475.14 |  | 512.00 | 111.18 |  |  |  |
| 33 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 8.2542 |  |  | 915.19 | 989.97 | 7554.16 | 915.19 |  | 989.97 | 7554.16 |  |  |  |
| 34 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.2692 |  |  | 439.07 | 472.99 | 118.20 | 439.07 |  | 472.99 | 118.20 |  |  |  |
| 35 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0648 |  |  | 202.44 | 203.74 | 13.12 | 202.44 |  | 203.74 | 13.12 |  |  |  |
| 36 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0315 |  |  | 249.48 | 255.99 | 7.86 | 249.48 |  | 255.99 | 7.86 |  |  |  |
| 37 | 990618020 | 混凝土切缝机 | 台班 | 6.4155 |  |  | 33.33 | 36.85 | 213.83 | 33.33 |  | 36.85 | 213.83 |  |  |  |
| 38 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 35.9446 |  |  | 7.74 | 8.49 | 278.21 | 7.74 |  | 8.49 | 278.21 |  |  |  |
| 39 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 12.5608 |  |  | 48.43 | 53.36 | 608.32 | 48.43 |  | 53.36 | 608.32 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346294.77 | － |  | － | 310228.39 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | φ300难燃波纹管 |  | m | 55.12 | 13 |  | 57.52 | 65.00 | 3170.50 |
| 2 | φ300橡胶圈 |  | 个 | 15.99 | 13 |  | 7.88 | 8.90 | 126.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3296.50 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5214.45 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 6509.74 |
| 合计 |  |  |  | 11724.19 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1983.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 450.08 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 115.22 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 67.51 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1695.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 384.77 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 98.5 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 57.72 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 2263.01 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 513.62 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 131.49 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 77.04 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 568.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 54.62 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 13.98 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 8.19 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6509.74 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1403.09 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 359.19 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 210.46 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 1m3挖掘机场外运输，进出场 费 | 项 |  | 1 | 5214.45 | 5214.45 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5214.45 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 1m3挖掘机场外运输，进出场费 |  | 项 | － | 1320.00 | 259.36 |  | 3011.47 | 1536.00 | 623.62 | 5214.45 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 259.36 |  | 3011.47 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 |  | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 |  | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 |  | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 918.17 |  | 643.18 | 918.17 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4839.07 | － |  | － | 4590.85 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市钢山街道钢山花园红新庄村多层住宅楼楼前停车位改造工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 28944.38 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 20782.47 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 12933.77 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 2063.51 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 2395.14 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 3390.05 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 5600.95 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2174.05 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 386.91 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 35768.51 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 64712.89 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |