| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 409158.24 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 409158.24 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 3876.70 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3876.70 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 32443.91 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 40093.10 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 485571.95 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010602001001 | 钢屋架 1.屋架类型：钢架 2.单榀屋架质量： 3.钢材品种、规格：Q355-B，组成零件详见 图纸 4.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 45.8 |  | 3847.95 | 176236.11 |  |
| 2 | 010606001001 | 钢支撑 1.支撑部位：屋面 2.支撑形式：水平支撑SC 3.单榀质量： 4.钢材品种、规格：∅20 Q235-B 5.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 7.5 |  | 4182.56 | 31369.2 |  |
| 3 | 010606001002 | 钢支撑 1.支撑部位：钢柱 2.支撑形式：柱间支撑SC 3.单榀质量： 4.钢材品种、规格：L50*4角钢 Q235-B 5.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 4.4 |  | 4162.25 | 18313.9 |  |
| 4 | 010606012004 | 系杆 系杆 1.钢材品种、规格：Q235B 89*3 2.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 5.3 |  | 4162.25 | 22059.93 |  |
| 5 | 010606002001 | 钢檩条 1.檀条形式：屋面檩条WLT 2.钢材品种、规格：C200×50×20×2.2 3.单榀质量： 4.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 14.5 |  | 3621.79 | 52515.96 |  |
| 6 | 010606002002 | 钢檩条 1.檀条形式：墙面檩条 2.钢材品种、规格：C160×50×20×2.0 3.单榀质量： 4.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 13.35 |  | 3621.79 | 48350.9 |  |
| 7 | 010606005001 | 钢墙架 门、窗梁 1.钢材品种、规格：Q235B 2.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 3.6 |  | 5256.3 | 18922.68 |  |
| 8 | 010606012001 | 零星钢构件 1.构件名称及规格：隅撑YC L50×4.0 Q235-B镀锌 2.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 2.2 |  | 4724.92 | 10394.82 |  |
| 9 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 1.构件名称及规格：拉条撑杆 ∅12+32*2 Q235-B镀锌 2.本清单含制作、安装、运输等配套工程 |  | t | 4.53 |  | 4724.92 | 21403.89 |  |
| 10 | 010516001001 | 螺栓 1.材质、规格：锚栓铁件M24 |  | 套 | 45 |  | 85.93 | 3866.85 |  |
| 11 | 010606011001 | 水槽 1.名称：水槽 2.材料品种：2.5mm镀锌 |  | m2 | 180 |  | 31.8 | 5724 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 409158.24 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 409158.24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 334.6506 |  |  | 128.00 | 128.00 | 42835.28 | 110.00 |  |  | 36811.57 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 52.8975 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 297.28 | 5.23 |  | 5.91 | 276.65 |  |  |  |
| 3 | 01290261 | 镀锌铁皮檐沟(成品)26# | m | 180.0000 |  | 13 | 25.93 | 29.30 | 4667.40 | 26.55 |  | 30.00 | 4779.00 |  |  |  |
| 4 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 4.1220 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 25.64 | 5.21 |  | 5.89 | 21.48 |  |  |  |
| 5 | 03010145~ 1 | 螺栓 M24 | 套 | 45.0000 |  | 13 | 2.49 | 2.81 | 112.05 | 2.49 |  | 2.81 | 112.05 |  |  |  |
| 6 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 1087.0068 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 10391.79 | 4.42 |  | 5.00 | 4804.57 |  |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 | kg | 3.3840 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 18.88 | 6.88 |  | 7.78 | 23.28 |  |  |  |
| 8 | 03150147 | 装修圆钉 | kg | 1.0188 |  | 13 | 4.90 | 5.54 | 4.99 | 6.33 |  | 7.15 | 6.45 |  |  |  |
| 9 | 03150903 | 铁件 | kg | 31.4154 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 150.17 | 5.75 |  | 6.50 | 180.64 |  |  |  |
| 10 | 03150907 | 垫铁 | kg | 245.5060 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 1205.43 | 4.75 |  | 5.37 | 1166.15 |  |  |  |
| 11 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.1909 |  | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 271.46 | 1834.86 |  | 2000.00 | 350.27 |  |  |  |
| 12 | 05030007 | 模板材 | m3 | 1.2960 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 1909.59 | 1769.91 |  | 2000.00 | 2293.80 |  |  |  |
| 13 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0.1290 |  | 13 | 1707.96 | 1930.00 | 220.33 | 2413.27 |  | 2727.00 | 311.31 |  |  |  |
| 14 | 05030013 | 方撑木 | m3 | 0.0458 |  | 13 | 1647.79 | 1862.00 | 75.47 | 2112.39 |  | 2387.00 | 96.75 |  |  |  |
| 15 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.1685 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 359.66 | 1767.26 |  | 1997.00 | 297.78 |  |  |  |
| 16 | 05250015 | 杉杆 φ12×2.5m | m3 | 0.0279 |  | 13 | 831.29 | 939.36 | 23.19 | 1939.82 |  | 2192.00 | 54.12 |  |  |  |
| 17 | 14390001 | 氧气 | m3 | 22.9000 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 122.52 | 6.94 |  | 7.56 | 158.93 |  |  |  |
| 18 | 14390003 | 乙炔气 | m3 | 9.6180 |  | 9 | 14.29 | 15.58 | 137.44 | 15.63 |  | 17.04 | 150.33 |  |  |  |
| 19 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 20.9055 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 19572.36 | 936.23 |  | 1016.16 | 19572.36 |  |  |  |
| 20 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0450 |  |  | 382.29 | 409.05 | 17.20 | 382.29 |  | 409.05 | 17.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 1.2510 |  |  | 28.23 | 30.97 | 35.32 | 28.23 |  | 30.97 | 35.32 |  |  |  |
| 22 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 72.3733 |  |  | 94.74 | 104.84 | 6856.65 | 94.74 |  | 104.84 | 6856.65 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89310.10 | － |  | － | 78376.66 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 3t内钢屋架 |  | t | 45.80 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 141858.63 |
| 2 | 钢墙架 |  | t | 3.60 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 11150.46 |
| 3 | 墙面钢檩条C160×50×20×2.0 |  | t | 13.35 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 41349.62 |
| 4 | 水平钢支撑 ø20 |  | t | 7.50 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 23230.13 |
| 5 | 屋面钢檩条 C型200*50*20*2.2 |  | t | 14.50 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 44911.58 |
| 6 | 系杆 ø89*3 |  | t | 5.30 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 16415.96 |
| 7 | 隅撑 L50*4.0角钢 |  | t | 2.20 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 6814.17 |
| 8 | 柱间钢支撑 ∅12+32*2 |  | t | 4.53 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 14031.00 |
| 9 | 柱间钢支撑 L50*4角钢 |  | t | 4.40 | 13 |  | 3097.35 | 3500.00 | 13628.34 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313389.89 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3876.7 |
| 合计 |  |  |  | 3876.7 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 42835.64 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1092.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 933.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1246.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 604.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3876.7 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库钢结构工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 413034.94 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 413034.94 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 32443.91 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 23295.18 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 14497.53 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 2313 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 2684.73 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 3799.92 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6278.13 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2436.91 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 433.69 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 40093.1 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 72537.01 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |